DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maître d’ouvrage : Ville de COURBEVOIE (92)

Objet du marché :

REAMENAGEMENT DE L'AVENUE MARCEAU ENTRE LA RUE EUGENE CARON ET L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE – Affaire 18S0025

<Nature du rapport>

Lot n°01

Voirie-Réseaux Divers–Mobilier—Espaces verts

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOSSIER, OUTRE LES PIECES ENUMEREES AU C.C.A.P LES TRAVAUX DEVRONT RESPECTER EGALEMENT LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques

• Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU).

• Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés de travaux publics (CCAG approuvé par arrêté du 8 septembre 2009).

• l'Ensemble des lois, décrets, règlements, circulaires et tous textes administratifs à caractère national ou local applicables aux ouvrages de la présente opération et publiés le jour de la signature du marché.

• La réalisation des travaux de terrassements devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule n° 2 du CCTG et à la recommandation pour les terrassements routiers (RTR, SETRA, LCPC Janvier 1976)

• La réalisation des voiries devra être conforme aux spécifications des fascicules n° 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 du CCTG. Ils devront être menés conformément aux directives techniques de réalisation du Ministère de l'Equipement (SETRA et LCPC)

• La réalisation des réseaux d'assainissement devra notamment être conforme aux spécifications du Titre I du fascicule 70 du CCTG et la réalisation des ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales conforme aux spécifications du Titre II du fascicule 70 du CCTG.

• Le compactage des tranchées devra être réalisé conformément aux prescriptions de la note technique du Ministère des Transports de Janvier 1981.

• La réalisation des travaux de dallage et de pavage devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule 29 du CCTG.

• La réalisation des Espaces Verts et Plantations devra être conforme aux spécifications du fascicule 35 Travaux d'Espaces Verts du CCTG, applicables aux travaux relevant du Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire.

Table des matières

0 Objet - Description générale	6

0.1	Objet	6

0.2	Frais de chantier - Travaux préparatoires	6

0.3	Voirie	12

0.4	Mobilier	13

0.5	Assainissement Eaux Pluviales	13

0.6	Réseaux divers	14

0.7	Espaces Verts	14

0.8	Signalisation verticale et horizontale	15

1 Frais de chantier	16

2 Travaux préparatoires	17

2.1	Généralités	17

2.2	Mode d’exécution des travaux	26

3 Voirie	32

3.1	Généralités	32

3.2	Mode d’exécution des travaux	55

4 Mobilier urbain	59

4.1	Fourniture et Pose de potelets fixes diam 60,3 mm modèle Champs Elysées (Hauteur hors sol 1280 mm) RAL 9005	59

4.2	Fourniture et Pose de potelets fixes diam 60,3 mm PMR tête blanche RAL 9010 modèle Champs Elysées (Hauteur hors sol 1200 mm) - RAL 9005	60

4.3	Fourniture et pose de barrières type ville de Courbevoie - Grand modèle 1940*1320 mm - épaisseur métal 2 mm - RAL 9005	60

4.4	Fourniture et pose d'Arceau épingle support cycles - largeur 600 mm - hauteur hors sol 1000 mm - Diam 60,3 mm - Epaisseur métal 2,9 mm - RAL 9005	61

4.5	Fourniture et pose de corbeille de propreté type Tulip en acier galvanisé à chaud - Contenance 90 L - RAL 9005	62

4.6	Fourniture et pose de grille d’arbre type Baltimore de chez Area ou similaire - RAL 9005	62

4.7	Massif de scellement pour horodateurs	63

5 Assainissement des eaux pluviales	64

5.1	Généralités	64

5.2	Mode d’exécution des ouvrages	72

6 Réseaux Divers (pour mémoire)	75

6.1	Généralités	75

6.2	Mode d'exécution des travaux	82

7 Espaces verts	84

7.1	Protection des arbres existants sur le chantier	84

7.2	Repérage et piquetage des fosses de plantation	84

7.3	Ouverture des fosses de plantations pour les arbres isolés (8m3)	85

7.4	Fourniture et mise en œuvre d'un mélange de terre végétale (30%) / pouzzolane (70%) pour fosses d'arbres 8 m3/ arbres	85

7.5	Fourniture et mise en œuvre de compost de déchets verts 200L/fosse d’arbre.	86

7.6	Fourniture et garantie de reprise d'arbres tiges 20/25 4xTR en motte grillagée – Hauteur totale 400/500 – Largeur 150/200– Celtis occidentalis	87

7.7	Travaux de plantation arbre tige	89

7.8	Fourniture et mise en place d'un ancrage de motte pour arbres tiges	91

7.9	Fourniture et mise en place d'un drain d’arrosage pour arbre	91

7.10	Fourniture et mise en place de barrière antiracinaire	91

7.11	Fourniture et mise en œuvre d’un mulch de type Copoflora ou similaire sur une épaisseur de 0.10 m	91

7.12	Entretien des arbres pendant 2 ans	92

8 Signalisation verticale	93

8.1	Généralités	93

8.2	Mode d’exécution des travaux	103

9 Signalisation horizontale	105

9.1	Généralités	105

9.2	Mode d’exécution des travaux	115

Annexe 1 Réseau départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine _ Recueil d’ouvrages types	117

Annexe 2 Fiche technique - Tampon « Sezam »	118

Annexe 3 Signalisation Directionnelle - Fiches techniques - Descriptif	119

Annexe 4 Plans de giration	120

  - Objet - Description générale

## Objet

La présente opération consiste à réaliser les travaux de Voirie, Réseaux Divers, Mobilier, et Espaces verts nécessaires pour le réaménagement de l’avenue Marceau, entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la République à Courbevoie, y compris le carrefour Gaultier/Marceau.

Le présent CCTP a pour objet de faire connaître le programme des travaux et de définir les travaux et leur mode d'exécution.

## Frais de chantier - Travaux préparatoires

### Présentation générale

Les frais de chantier comprennent :

- le forfait de signalisation de chantier ;

- le forfait d’amenée et de repli des installations de chantier ;

- l’établissement d’un constat d’huissier des propriétés riveraines, publiques et privées, avant toute intervention de travaux de voirie ;

- la réalisation de sondages pour la recherche des réseaux existants dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- l’établissement des documents d’exécution

- les essais de giration in situ

- les essais nécessaires à la détermination de la portance du fond de forme

- les opérations topographiques nécessaires à la réalisation des travaux selon les niveaux fixés dans le projet ;

- l’établissement des Dossiers de Récolement.

Les travaux préparatoires comprennent l’ensemble des travaux de terrassement en déblais / remblais nécessaires à la mise à la cote du fond de forme de la voirie, sur l’emprise indiquée aux plans. Ces travaux comprennent notamment :

- la démolition des couches de roulement et d’usure des voiries existantes dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- le rabotage de la structure de chaussée existante pour reprofilage ;

- la démolition des bordures existantes dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- la démolition des maçonneries existantes dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- la dépose des éléments de signalisation verticale existants dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- la dépose et le stockage des éléments de mobilier urbain (poubelle, barrières, potelets…) dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- la dépose des grilles avaloirs existantes dans l’emprise des voiries et aménagements projetés ;

- les terrassements en déblais / remblais pour mise à la cote du fond de forme de la voirie ;

- la mise en dépôt au dépôt des services techniques de Courbevoie des matériels récupérés par la Ville (mobiliers etc…), et l’évacuation des ouvrages non récupérés par la Ville et gravats en décharge agréée.

### Détail des travaux poste par poste

#### Amenée et repli des installations de chantier

Les prestations prévues dans le cadre de l’amenée et du repli des installations de chantier sont précisées dans la liste suivante, celle-ci n’étant pas exhaustive :

- l’ensemble des démarches administratives réglementaires ;

- la consultation éventuelle des concessionnaires des réseaux pouvant être rencontrés dans le cadre des travaux ;

- les installations sanitaires réglementaires ;

- la fourniture, la pose et le maintien de clôtures provisoires de protection du chantier ;

- la fourniture et la mise en place des panneaux réglementaires de chantier ;

- les dépenses de protection, de gardiennage, d’éclairage et des installations diverses liées au chantier ;

- l’aménagement éventuel des terrains devant recevoir les installations de chantier ;

- la mise à disposition de bureaux de chantier (bungalows, salles de réunion) réglementaires ;

- les branchements et raccordements provisoires aux réseaux divers des installations de chantier ;

- l’amenée et le repli des matériels de fabrication, de transport et de mise en œuvre des matériaux ;

- le nettoyage du chantier.

#### Signalisation de chantier

Les prestations de signalisation de chantier dues par l’Entrepreneur sont données dans la liste suivante, celle-ci n’étant pas exhaustive :

- la signalisation des voies d’accès au chantier et la protection des riverains et commerçants (devant être conforme aux réglementations en vigueur au moment de l’exécution des travaux) ;

- les sujétions pour mise en circulation alternée ;

- les sujétions de déviation de circulation par les routes ou rues avoisinantes.

#### Établissement d’un constat d’huissier

Les prestations d’établissement d’un constat d’huissier à la charge de l’Entrepreneur comprendront :

- un rapport photographique de l’état des façades et pignons des constructions voisines des travaux, notifiant la présence d’éventuelles fissures avant travaux ;

- une liste de toutes les anomalies rencontrées avant travaux sur les clôtures, portails, murets séparatifs, portes de garage en limite d’emprise des travaux ;

- un rapport sur l’état des voiries avoisinantes devant être empruntées par les engins de chantier.

#### Sondages de reconnaissance réseaux

Les demandes de renseignements initiées par SAFEGE en février 2018 auprès des divers concessionnaires ont permis de préciser la nature des réseaux susceptibles d’être rencontrés dans les rues concernées par les travaux de la présente tranche d’aménagement de l’axe commerçant Bezons - Marceau :

- Avenue Marceau : entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la République, concessionnaires concernés :

- AUTOLIB

- AXIANS

- EAU ET FORCE

- ENEDIS

- GRDF

- GRT gaz

- NUMERICABLE

- RTE

- SEVESC

- SNCF

- Numéro de consultation : 2018022205708D78

Seules l’importance des réseaux et leurs positions approximatives sont connues. Une reconnaissance précise, comprenant des sondages, permettra de caler définitivement l’implantation des ouvrages dans le cadre des études d’exécution.

Le plan des réseaux existants dans l’emprise du projet a été établi par report des récépissés de Déclaration de Travaux sur le levé topographique (ASSEMBLAGE_RGF93_cc49.dwg) fourni par la Ville de Courbevoie le 23/12/12.

L’Entrepreneur devra la réalisation de sondages manuels pour la recherche de réseaux éventuels dans l’emprise des travaux de manière générale (en concordance avec les réponses à ses D.I.C.T.).

Ces sondages seront localisés lors de la première réunion de coordination des travaux en accord avec le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre. Ils permettront de déterminer la profondeur des réseaux recherchés sur la totalité de l’emprise des futures voiries.

#### Etudes d’exécution

L’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre pour validation, avant réalisation des travaux, les études d’exécution :

- Les résultats des essais de portance

- les notes de calculs relatives aux structures de voirie,

- une note décrivant le projet de raccordement des avaloirs, conformément aux prescriptions du « Recueil des ouvrages types pour l’assainissement départemental des Hauts-de-Seine », en annexe

- les plans d'aménagement du chantier,

- les plans d'exécution des ouvrages,

- les plans généraux des réseaux.

- Les documents graphiques seront établis sur informatique au format DWG.

Ces documents devront être soumis avant exécution à la Maîtrise d’Œuvre et pour approbation et validation à tous les gestionnaires des ouvrages publics (assainissement, eau, gestionnaire du réseau, téléphone, câblo-opérateur), et autres services concernés par ces travaux.

#### Test de giration in situ

L’entrepreneur aura à sa charge les essais de giration in situ avant implantation définitive des bordures et mobiliers urbains, afin de vérifier les girations du carnet de giration en annexe.

Les véhicules à tester sont :

- Engins de nettoyage de la voirie Ville de Courbevoie équipés d’une lame de déneigement

- Camion échelle Pompiers de Paris

- Bus RATP

L’entrepreneur aura à sa charge de demander la mise à disposition des véhicules aux intervenants (Services techniques de la Ville de Courbevoie, Pompiers de Paris, RATP) et d’organiser les tests en présence de la Ville de Courbevoie et du maître d’œuvre.

#### Essais de portance

L’entrepreneur aura à sa charge des essais de portance. Les performances indiquées ci-après sont des performances minimales à obtenir.

La partie supérieure du terrassement PST ne pourra en aucun cas être inférieure à 30 MPa. Si le cas se présentait, l’Entreprise améliorerait la plate-forme jusqu'à obtention de ce résultat.

La valeur du module sous chargement statique à la plaque (EV2), dit module de Westergaard de la plate-forme de support de la voirie PF, qu’il s’agisse d’une partie supérieure du terrassement ou d’une couche de forme, ne pourra être inférieure à  50 MPa mesuré selon le mode opératoire LCPC conformément à la norme NF P 94-117-1.

#### Implantation et piquetage du projet définitif

Les opérations topographiques à la charge de l’Entrepreneur comprendront :

- le calcul des points à implanter avec la fourniture du plan d’implantation ;

- la réalisation d’un polygonale de base, y compris la protection des repères pendant la durée du chantier ;

- le piquetage des différents ouvrages (voirie, stationnements, ouvrages et collecteurs, tranchées, …) ;

- le piquetage des bordures, définitif après tests de giration in situ.

#### Démolition et dépose

L’entreprise devra toutes les sujétions pour la réalisation des terrassements nécessaires à la réalisation de la mise à la cote du fond de forme de voirie et espaces verts, ce qui conduira :

- au découpage soigné des revêtements de chaussée et de trottoirs ;

- à la démolition des couches de roulement des voiries existantes ;

- au rabotage de la structure de chaussée existante pour mise à niveau du fond de forme de voirie projeté ;

- à la démolition de zones à revêtement en pavés ;

- à la démolition de zones à revêtement en asphalte ;

- à la dépose des bordures existantes ;

- à la dépose de mobilier urbain existant (barrières, panneau de signalisation, feux tricolores, signalisation piétonne lumineuse, grilles avaloirs, bouches d’égouts, canalisations …) ;

- à l’inertage ou obstruction aux extrémités de canalisations laissées en place

- à la démolition des massifs de scellement de tous les ouvrages déposés, par le titulaire du présent marché ou par un intervenant extérieur

- aux purges de voirie

- aux terrassements en déblais et en remblais d’apport pour mise à niveau des fonds de forme de voirie.

## Voirie

### Présentation générale

SECAD bureau d’études trafic et circulation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, a réalisé en janvier 2015 des comptages aux carrefours Bezons – Alma et Marceau - République.

Le nombre maximal de Poids Lourds et Transports en Commun (>3,5 tonnes) est de 8+15=23 entre 8h et 9h, dans le sens Marceau vers Bezons. En multipliant par 12 et en appliquant un coefficient de pointe de 8%, on obtient un trafic Poids Lourds moyen journalier de 300 PL / j par sens et une classe de trafic TC1.

Les chaussées existantes vont être réhabilitées. Elles sont construites sur un support consolidé par le temps, et ne présentent pas de graves défauts de drainage. Par conséquent, la MOE considère qu’elles présentent un minimum de portance, augmentée par l'apport de la partie restante de l'ancienne chaussée.

Pour déterminer les épaisseurs d'assise à rapporter après rabotage afin de reconstruire les chaussées, et en l'absence de toute autre information*, la maîtrise d’œuvre prend pour hypothèse une classe de portance PF1.

* Le Conseil Général ne réalise plus d’essais de déflexion sur l’axe Bezons Marceau depuis que cette voie a été rétrocédée à la Ville de Courbevoie, en 2012.

Une structure souple est proposée, bitumineuse.  La structure grave bitume GB3/GB3 recommandée pour les voies non structurantes de plate-forme PF1+ (portance > 30 MPa) avec une classe de trafic cumulé TC1 comporte 1 couche de fondation en grave bitume épaisseur 12 cm.

Pour obtenir une plateforme PF1+ à partir d’une portance PF1, une couche de forme en grave naturelle est proposée, d’épaisseur 25cm.

Afin de permettre un réglage fin du fond de forme de chaussée avant la mise en œuvre de la couche de fondation, une couche anti-contaminante (feutre géotextile non tissé) sera mise en place préalablement à la réalisation de la couche de forme.

### Les travaux comprennent

- la fourniture et la mise en œuvre des matériaux constituant la voirie (chaussée, trottoirs, chemins piétonniers, etc) depuis le fond de forme jusqu'à la couche de roulement définitive ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des couches de roulement …etc. ;

- la réfection de revêtement de chaussée existante ;

- la fourniture et la pose des bordures, caniveaux et des bandes de pavés comprenant entre autres :

- la préparation du support ;

- la réalisation des fondations et des épaulements ;

- la réalisation des joints et des joints de dilatation ;

- la fourniture et application d’un produit afin d’imperméabiliser le Rocheron doré pour éviter les problèmes de glissance

- tous travaux accessoires nécessaires.

## Mobilier

Les travaux de mobilier urbain dus par l’Entrepreneur et décrits dans le présent C.C.T.P. comprennent :

- Fourniture et pose de potelets standards fixes et amovibles ;

- Fourniture et pose de potelets hauteur 1.20m avec tête blanche pour passage piéton ;

- Fourniture et pose de barrières fixes ;

- Fourniture et pose d’appuis vélos ;

- Fourniture et pose de corbeilles ;

## Assainissement Eaux Pluviales

L’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à la complète réalisation des ouvrages suivants, ainsi que la réalisation des plans de récolement de ces ouvrages :

- ouverture de tranchée d’assainissement pour branchements Eaux Pluviales ;

- fourniture et pose en tranchée ouverte de conduites Eaux Pluviales, y compris remblaiement de la tranchée et raccordement sur le réseau existant ;

- déplacement, fourniture et pose de regards de visite ;

- fourniture et pose de grilles et regards avaloirs à grille, y compris raccordement sur la conduite Eaux Pluviales.

- Raccordement sur canalisations existantes.

## Réseaux divers

Les travaux de réseaux divers comprennent :

- terrassement de la tranchée technique et pose de fourreaux décrits dans le présent C.C.T.P. sous chaussée et trottoir  (fourreaux diamètre 45mm, 63mm et 110mm aiguillés notamment), y compris grillage avertisseur

- mise à la cote d’ouvrages de réseaux divers ; regards d’assainissement, bouches à clés, regards gaz, chambres de tirages électricité éclairage public et télécommunications ;

- changement d’équipements d’ouvrages de réseaux divers ; regards d’assainissement (changement de tampon, + d’échelle si nécessaire), bouches à clés, regards gaz, chambres de tirages électricité éclairage public et télécommunications.

- L’Entrepreneur aura à sa charge d’organiser pendant la phase de préparation une visite avec les concessionnaires, pour confirmer les changements d’équipements nécessaires.

- Chaque concessionnaire devra être informé au moins une semaine à l’avance des dates de mise à niveau et /ou changements d’équipements sur ses ouvrages.

## Espaces Verts

Les travaux dus par l’Entrepreneur comprendront :

- La protection des arbres existants sur le chantier

- Le repérage et le piquetage des fosses de plantation y compris dévoiement de réseaux si nécessaire

- Fosses d’arbres :

- l’ouverture de fosses de plantations pour arbres isolés,

- la mise en œuvre d’un mélange terre végétale / pouzzolane au niveau des fosses à raison d’un volume de mélange de 8 m3 par arbre

- la fourniture et mise en œuvre de conditionneur de sol de type STOCKOSORB de chez Echo-Vert ou similaire (Jardinières)

- la fourniture et mise en œuvre de compost de déchets verts 50L/m2

- la fourniture et mise en place d’un drain d’arrosage, d’un ancrage de motte, et de barrière anti-racinaire

- Fourniture et mise en œuvre d'un mulch de type Copoflora ou similaire sur une épaisseur de 0,10 m

- la fourniture et plantation des arbres y compris garantie de reprise 2 ans

- l’entretien pendant 2 ans.

## Signalisation verticale et horizontale

Les travaux de fourniture et de pose des équipements de signalisation décrits dans le présent C.C.T.P. comprennent

- d’une part la signalisation directionnelle demandée par la Ville de Courbevoie

- d’autre part la signalisation de police qui devra répondre aux prescriptions réglementaires de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livret 1 – signalisation des routes définie par les arrêtés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30 octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974, et plus particulièrement sa 8ème partie approuvée par les arrêtés des 10 et 15 juillet 1974), notamment :

- fourniture et pose de panneau de signalisation « PLATEAU SURELEVE » ;

- fourniture et pose de panneau de signalisation « PASSAGE PIÉTONS » ;

- fourniture et pose de panneau de signalisation « INTERDICITON STATIONNEMENT» type B6d+M6 classe 1 ;

- fourniture et pose de panneau de signalisation « STATIONNEMENT REGLEMENTE » type B6a1+M9+M3 classe 1 ;

- fourniture et mise en œuvre des marquages au sol associé à tous ces panneaux ;

- fourniture et mise en œuvre de marquage au sol de l’axe de la chaussée.

  - Frais de chantier

Les frais de chantier afférents au présent marché sont décrits dans le CCTP prescriptions communes.

  - Travaux préparatoires

## Généralités

L’entreprise devra toutes les sujétions de démolition et dépose, de terrassements en déblais et remblais, de compactage, d’essais à la plaque, etc… pour la réalisation :

- des démolitions de voirie existante,

- des démolitions des bordures existantes,

- de la démolition des maçonneries visibles ou non dans l’emprise des voiries de l’opération,

- de la dépose des éléments de signalisation verticale existants dans l’emprise de l’opération,

- de la dépose et du stockage des éléments de mobilier urbain et sportif dans l’emprise des voiries de l’opération,

- des terrassements en déblais remblais pour réalisation des fonds de forme de l’ensemble des voiries (chaussée, trottoirs, parkings, chemins piétons, etc…).

- L’entrepreneur aura à sa charge :

- l’acceptation du terrain naturel dans l’état où il se trouve,

- tous les travaux de terrassements nécessaires,

- l’exécution des drainages et pompages nécessaires s’il y a lieu.

- Si nécessaire, en fonction du degré de stabilité du sol en place :

- les travaux de consolidation et de confortement du sol provisoire ou définitif.

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du C.C.T.P. ci-après, toutes les fouilles à réaliser par l'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :

- la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;

- la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en maçonnerie ou bétons de toute nature éventuellement rencontrés ;

- la démolition de chaussée en pavés de chaussée, en béton bitumineux ou de trottoir en pavés ou en asphalte ;

- l'arrachage et l'enlèvement de toutes anciennes souches pouvant être rencontrées ;

- la démolition ou l'arrachage et l'enlèvement d'anciennes canalisations ou câbles hors service éventuellement rencontrés.

Les terrassements en déblais comprennent implicitement les prestations énumérées au fascicule 2 du C.C.T.G.

- Dans le cadre contractuel de son marché, l’Entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c’est à dire qu’il devra livrer l’ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, des normes en vigueur et des prescriptions de la réglementation. Il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu’elles soient pour obtenir ce résultat.

### Terrassements généraux pour la réalisation des voiries

L’entreprise devra toutes les sujétions pour la réalisation des terrassements nécessaires à la réalisation des fonds de forme des voiries et des espaces verts.

Les terrassements généraux comprendront l’exécution des fouilles en déblais ou la mise en remblais pour une réalisation suivant le plan d’altimétrie et les coupes en travers types jointes au dossier, jusqu’au niveau fond de forme des voiries et espaces verts.

### Enlèvement des déchets et gravois

Les bois seront évacués du chantier au fur et à mesure.

Il sera interdit de brûler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront à évacuer au fur et à mesure à la décharge.

L'Entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels etc…

### Emploi d'explosifs

L'emploi d'explosifs pour l'exécution des fouilles est interdit.

### Purges

Si des purges sont jugées nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu’à la profondeur fixée par le maître d’œuvre, la cote théorique sera rattrapée par apport de matériaux soumis à l’approbation du maître d’œuvre.

Les purges dont le volume unitaire n’excèdent pas cinquante mètres cubes (50 m3) ne feront pas l’objet d’une rémunération particulière.

Au-delà de cette quantité, les volumes de purges feront l’objet d’une rémunération basée sur les prix renseignés par l’entreprise au DPGF.

### Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions particulières l'exigent.

Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier en zone urbaine.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires (utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.).

Les prestations du présent marché comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

- pour chargement des terres devant être enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la façon de rampe d'accès nécessaire et leur enlèvement après coup.

### Remblais

Dans le cas d’emploi en remblai de matériaux très secs, une étude spécifique préalable sera réalisée par l’entrepreneur pour déterminer les conditions de mise en œuvre nécessaires.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulage, tous transports …, nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Les remblais seront méthodiquement compactés et mis en place dans les conditions fixées au fascicule 2 du CCTG, et précisées comme il est indiqué ci-après. Les couches élémentaires devront présenter après compactage, une pente transversale au moins égale en tout point à 5 %.

A chaque arrêt prolongé du chantier, et tous les soirs en période pluvieuse, la surface de la dernière couche mise en place sera glacée après compactage par le passage d’un cylindre à jantes lisses.

L’entreprise devra inclure dans ces prix la fourniture et mise en œuvre de remblais en sablon au droit des murs de soutènement ou des murs du bâtiment.

Une fois le remblai terminé, l’Entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode des remblais excédentaires.

Les engins de compactage et leur utilisation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Les remblais contigus aux maçonneries et aux ouvrages d’art nécessitent d’adapter les ateliers de compactage aux sollicitations acceptables par l’ouvrage.

La densité sèche contractuelle que l’on devra atteindre avec les matériaux mis en œuvre ne devra pas être inférieure à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié.

L’état des remblais sera contrôlé par un laboratoire agréé par le Maître d’œuvre conformément à l’article 9-1 du CCAP au fur et à mesure de l’exécution dans les conditions suivantes :

| Désignation | N° de référence du L.C.P.C. | Fréquence minimum des essais |
| --- | --- | --- |
| Essai Proctor Mesure de la teneur en eau Mesure de la compacité | S 1 S 4 S 5 | 1 par 200 m3 1 par 200 m3 1 par 200 m3 |

Les résultats de ces essais feront l’objet de procès-verbaux.

Le réglage et le compactage des talus doivent être réalisés par la méthode du remblai excédentaire. Le piquetage du pied de remblai est à réaliser avec un excédent horizontal de chaque côté d’une largeur de 1m.

Les matériaux de l’excédent doivent être enlevés lorsque cela ne risque pas de désorganiser le talus.

Les structures de voiries devront systématiquement faire l’objet d’essais de compactage à la DYNA PLAQUE, et seront réalisés à charge de l’Entrepreneur qui devra en tenir compte dans l’établissement de ses prix forfaitaires.

Chaque couche de remblai d’une épaisseur maximale de 0.20 m sera compactée soit au moyen d’engin automobile ou tractés, soit au moyen d’engins portatifs vibrodameur ou petit cylindre vibrant.

Dans le cas où l’Entrepreneur souhaiterait appliquer la recommandation pour les terrassements routiers RTR, SETRA, LCPC janvier 1976), le laboratoire de l’Entrepreneur devra procéder à une identification par type de matériaux à mettre en œuvre. Le laboratoire déterminera, en fonction de l’atelier de compactage prévu, les épaisseurs maximales et le nombre de passages de l’atelier de compactage.

L’exécution du remblaiement sera interrompue entre chaque couche pour permettre le contrôle du compactage.

Le compactage sera conduit de façon à obtenir 95 % de l’optimun proctor modifié.

Des mesures de teneur en eau seront obtenues par la méthode de séchage en étuve.

Les mesures de densité sèche au sol compacté seront au moins égales à 5 pour 500 m3 de remblais mis en œuvre, ou 1 pour 500 m2 de fond de forme compacté.

En cas de doute, sur la qualité du laboratoire de l’Entrepreneur, le directeur des travaux pourra, à sa seule initiative, faire procéder aux contrôles, par le laboratoire de son choix. Les frais entraînés par ces contrôles seront à la charge de l’entreprise.

En tout temps, l’évacuation des eaux à la surface de chaque couche sera assurée par des pentes transversales suffisantes

### Assainissement et drainage provisoire du chantier

Jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur est tenu, à ses frais, de conduire le chantier, de mettre en œuvre et d’entretenir les moyens, provisoires ou définitifs, pour éviter que les eaux superficielles ne dégradent les talus et les plates-formes, notamment par érosion, ou ne modifient défavorablement la qualité des matériaux de déblais devant être réutilisés en remblais et la portance de la plate-forme.

Dans le cas où des arrivées d’eau importantes et imprévues se produiraient, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le maître d’œuvre, de prendre des mesures propres à assurer la sécurité du chantier et de proposer les dispositions permettant la poursuite des travaux.

L’entrepreneur doit prendre (à ses frais) toutes les dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux hors des excavations, et notamment :

- Dans le cas où un écoulement gravitaire est possible, l’entrepreneur devra maintenir une pente suffisante en surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires,

- Dans le cas où un écoulement gravitaire n’est pas possible, l’entrepreneur devra procéder à un pompage ou toute autre opération permettant d’atteindre l’objectif d’évacuation des eaux.

- Dans le cas des remblais, l’entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure à 6 % à la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d’eau, fossés, etc.).

- En cas d’arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, l’Entrepreneur doit niveler et fermer sa plate-forme.

- En cas d’arrêt de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumet au visa du maître d’œuvre les dispositions qu’il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés

### Contrôles des terrassements

#### Tolérances d’exécution

Les tolérances d’exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- Profil de la plateforme support de chaussée : plus ou moins 3 cm,

- Profil sous couche de forme : plus ou moins 5 cm,

- Talus avant revêtement de la terre végétale : plus ou moins 10 cm,

- Talus définitifs : plus ou moins 5 cm,

- Talus à ne pas revêtir de terre végétale : plus ou moins 5 cm.

La plateforme de déblai sera contrôlée par l’Entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution. En terrain meuble, il procèdera aux essais dont la désignation et la fréquence minimale sont indiqués ci-après :

| Désignation | N° de référence du L.C.P.C. | Fréquence minimum des essais |
| --- | --- | --- |
| Essai Proctor Mesure de la compacité | S 1 S 5 | 1 par 200 m2 de plate-forme 1 par 200 m2 de plate-forme |

La fréquence des essais sera par ailleurs adaptée au cours des travaux en fonction, d’une part du phasage des travaux de l’Entreprise, et d’autre part, de la nature des terrains rencontrés en fond de déblais.

#### Détermination des conditions météorologiques

Le Maître d’œuvre et l’Entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions météorologiques nécessaires à la détermination des conditions d’utilisation des sols.

#### Consistance du laboratoire de l'Entrepreneur

Les moyens en personnel et matériel de laboratoire que l’Entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier conformément aux dispositions du CCTG doivent permettre de réaliser journellement en tant que de besoin les essais suivants :

- pour l’identification des sols :

- une analyse granulométrique,

- Une mesure des limites d’Atterberg,

- une mesure d’équivalent de sable,

- une mesure de bleu de méthylène ;

- pour la détermination de l’état des sols :

- un essai Proctor avec poinçonnement CBR immédiat,

- une dizaine de séries de mesures de teneur en eau,

- un essai à la plaque sur les couches de base.

#### Contrôle de compactage

Chaque engin de compactage doit être muni d’un contrôlographe permettant l’enregistrement en continu des distances parcourues, des horaires de marche et d’arrêt, de la vitesse de l’engin et, le cas échéant, de la fréquence de vibration. Ce contrôlographe doit être également permettre de distinguer les différentes affectations du compacteur (compacteur proprement dit, reprise.....).

En cas de défaillance d’un contrôlographe l’Entrepreneur doit procéder à son remplacement ou sa remise en état dans un délai de vingt quatre heures (24). A défaut, le Maître d’œuvre peut exiger l’immobilisation du compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement le contrôle est effectué par mesures de densité mises à la charge de l’Entrepreneur.

Le matériel de compactage est soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. A cette fin :

- l'Entrepreneur indique au Maître d’œuvre à laquelle des classes appartient chacun des compacteurs et fournit la preuve que les valeurs réelles de leurs caractéristiques correspondent au classement indiqué :  dans le cas contraire, le Maître d’œuvre procède à ces vérifications aux frais de l’Entrepreneur ;

- l'Entrepreneur indique au Maître d’œuvre les cadences maximales d’approvisionnement ;

- si des variations de la qualité des sols ou des rendements interviennent par rapport aux prévisions, l’Entrepreneur doit soumettre le matériel de compactage à l’approbation du Maître d’œuvre.

Les valeurs des paramètres de compactage sont données dans les tableaux de l’annexe 4 du fascicule 2 du Guide Technique sur la Réalisation des Remblais et des couches de forme (et ses mises à jour).

En cas de compactage moyen ou intense : les valeurs de Q/S et e figurant dans le tableau sont des valeurs maximales. Les valeurs constatées sur chantier peuvent être inférieures aux valeurs prescrites.

En cas de compactage faible : les valeurs de e et Q/S constatées sur chantier doivent être proches des valeurs prescrites. Une tolérance de 20 % sur Q/S et de 15 %sur e est acceptable.

Les vitesses de marche des compacteurs doivent respecter les valeurs suivantes :

| Compacteurs | Vitesse maximale | Vitesse minimale |
| --- | --- | --- |
| Rouleaux à pneus Rouleaux vibrants Rouleaux à pieds | 6 km/h à 5 km/h ; 2 à 3 km/h en cas de compactage intense 12 km/h | 5 km/h 6 km/h |

Dans le cas où des sols à mettre en œuvre ne sont pas identifiés dans le tableau des modalités de compactage, l’Entrepreneur doit respecter les valeurs de l’énergie de compactage à dépenser et l’épaisseur des couches élémentaires à réaliser qui seront indiquées par le maître d’œuvre.

Dans les zones où la partie supérieure du remblai constitue la plate forme support de chaussée, les blocs dont la dimension maximale est supérieure à 80 mm doivent être éliminés de la dernière couche. A défaut, les matériaux de cette dernière couche doivent être fragmentés en conséquence.

#### Insuffisance de compactage

En cas d’insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent projet ne sont pas respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maître d’œuvre sur le carnet journalier, l’Entrepreneur doit procéder à ses frais à :

- une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la dernière couche ;

- l'enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre correcte conformément au paragraphe 3.3.2 du présent projet si le défaut constaté ne porte pas que sur la dernière couche ;

- l'arrosage, l’aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en œuvre si l’état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres en satisfaisant aux prescriptions du présent projet.

Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur, y compris les incidences financières diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d’emprunts pour substitution des matériaux sus compactés, augmentation du volume mis en dépôt, etc...).

L’exécution sera conduite conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG.

### Surprofondeur de terrassements

Au cours du compactage du fond de forme, les zones où la déformation au passage du compacteur serait nettement plus importante que pour l'ensemble de la surface seront inventoriées. Elles subiront suivant les ordres du Maître d’œuvre une surprofondeur de terrassement à la charge du Maître d'Ouvrage. On procédera à l'extraction des matériaux défectueux et au transport aux décharges, mises en œuvre et compactage de grave de carrière d'apport, conformément au fascicule 2 du C.C.T.G.

Après traitement des zones fragiles, celles-ci seront à nouveau soumises au compactage probatoire.

### Travaux préparatoires sur le support

Seront exécutés les travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place des couches de surface.

Ces travaux sont à réaliser impérativement avant la mise en place de la première couche de produit bitumineux.

Ils comprennent :

- les réfections superficielles si nécessaire ;

- le grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produit bitumineux ;

- le balayage général du support.

### Reprofilage partiel

Dans le cas de déformations légères du support, il sera exécuté un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le matériel de support et la couche en béton bitumineux.

L'exécution sera manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter, suivie immédiatement d'un cylindrage.

## Mode d’exécution des travaux

### Démolition et dépose

#### Dépose ou repose de mobilier urbain

Les ouvrages concernés par la présente prestation seront repérés sur site par la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre. Avant toute intervention, l’entreprise devra consulter la maîtrise d’ouvrage et s’assurer de la destination du mobilier à déposer.

Seront déposés et emmenés aux dépôts des Services Techniques de la Ville de Courbevoie :

- les éléments de signalisation verticale (panneaux),

- les éléments de mobilier urbain (corbeilles, bancs, etc…),

- les éléments de protection (potelets, barrières)

- Ces ouvrages seront donc déposés avec le plus grand soin et stockés pour réutilisation ultérieure.

- Les éléments de mobilier non récupérés par la Ville seront acheminés en décharge agréée par l’Entrepreneur, à ses frais.

L'Entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels etc…

Les regards de mise en place des mâts supports d’illumination de Noël seront conservés en place. Les tampons de ces regards seront mis à la côte par l’entreprise.

L'entreprise devra prévenir SAGS au moins 2 semaines avant d’avoir besoin que les horodateurs soient déposés, pour que SAGS vienne faire la dépose et enlèvement. L’Entrepreneur aura à sa charge le descellement de l’ancrage des horodateurs (massif de 40cm x 40 cmx40 cm). Les horodateurs ne sont pas connectés à un réseau.

#### Travaux de démolition d'ouvrages de surface

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.

Les sols et revêtements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations comprises, après réalisation d’une découpe soignée du revêtement au disque diamant en limite d’emprise des travaux de voirie.

Les modes de démolition sont laissés à l'appréciation de l'Entrepreneur qui adoptera les dispositions adéquates.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :

- la vidange des fosses éventuellement rencontrées dans l'emprise du terrain, leur nettoyage et leur désinfection ;

- le comblement en matériaux adaptés des puits rencontrés et des fossés.

Cette prestation concerne la liste non exhaustive ci-dessous :

- Grilles avaloirs

- Bouche d’égout

- Chambres diverses à déposer après désignation par le maître d’ouvrage

#### Dépose de bordures et caniveaux

La présente prestation comprend la dépose d’éléments de bordures et de caniveaux impropres à la réutilisation. L’entreprise devra également l’évacuation des gravats en décharge de classe 3.

L’attention de l’entreprise est portée sur le fait que certains éléments de bordures seront réutilisés dans le cadre du projet.

Les travaux concernent :

- Les bordures et caniveaux existants impropres à la réutilisation

- Les bordurettes existantes impropres à la réutilisation

- Les bordures collées d’ilot

#### Dépose et repose de bordures et caniveaux

La présente prestation comprend la dépose et repose d’éléments de bordures et de caniveaux désignés comme réutilisables par la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise devra également l’évacuation des gravats résultants de la dépose vers une décharge de classe 3.

Les travaux concernent :

- Les bordures fil d’eau existantes

#### Dépose de pavés

La présente prestation comprend la dépose de pavés pour réutilisation ultérieure y compris transport vers un dépôt des services techniques de la ville. L’entreprise devra également l’évacuation des gravats résultants de cette dépose vers une décharge de classe 3.

Les travaux concernent :

- Les surfaces pavées existantes

#### Sciage d’enrobé

Les couches en enrobés seront sciées, dans les zones indiquées par le Maître d'œuvre, sur une épaisseur de 20 cm, de façon à ce que l'enlèvement mécanique de la couche de roulement n'endommage pas la partie de chaussée non concernée par la démolition. L'emploi d'outils pneumatiques est interdit. Le sciage interviendra avant démolition des enrobés.

#### Rabotage d’enrobé

Les revêtements bitumineux seront rabotés sur une épaisseur moyenne de 8cm à l'aide d'un matériel approprié, préalablement à la démolition des structures de chaussée et de trottoir. L’épaisseur de rabotage pourra être adaptée sur site en fonction des épaisseurs de matériaux découverts.

Les produits de rabotage seront soigneusement récupérés et évacués par l'entrepreneur à la décharge.

La présente prestation comprend tous les aléas rencontrés pour aboutir à un décaissement de 8cm.

#### Démolition de chaussée et de trottoir

Cette prestation s’entend exécutée après réalisation du rabotage ou la dépose des pavés ou dalles constituant le revêtement existant.

La prestation rémunère la démolition à l’aide de moyen mécaniques de la chaussée existante, sur une épaisseur moyenne de 54cm y compris l’évacuation des gravats. Cette épaisseur pourra être ajustée suite aux essais de portance que réalisera le titulaire du présent marché.

L’entrepreneur devra comprendre la prise en charge des émergences réseaux conservées et remises à niveau dans le cadre du présent marché.

Le réglage et le compactage du fond des décaissements sont effectués par des engins adaptés aux difficultés d'exécution normalement prévisibles et selon des modalités mises au point en commun entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre.

Les eaux pluviales sont évacuées chaque fois que possible par gravité. Le maître d'œuvre se réserve le droit d'exiger dans un délai de vingt quatre (24) heures, les moyens de pompage nécessaires.

L'entrepreneur doit assurer, en permanence, dans des conditions de sécurité satisfaisantes :

- la sécurité des riverains,

- la continuité de la circulation piétonne,

- l'accès permanent aux bouches d'incendie et aux autres installations "publiques". L’attention de l’entreprise est portée sur le fait que certains éléments de bordures pourront être réutilisés dans le cadre du projet.

#### Descellement d’horodateur

La présente prestation sera réalisée en coordination avec l’entreprise SAGS, propriétaire et responsable des horodateurs de l’avenue de Marceau.

L’entrepreneur devra solliciter, deux semaines avant chaque intervention, l’entreprise SAGS qui sera en charge des déconnexions électriques du matériel, et de la dépose des horodateurs.

Le présent poste comprend la démolition du massif d’ancrage de l’horodateur, l’évacuation des gravats en décharge de classe adaptée.

L’Entrepreneur prendra à sa charge le descellement de l’ancrage des horodateurs et la conservation des gabarits pour repose ultérieure.

#### Dépose de canalisation existante

L’entrepreneur devra la dépose soignée des canalisations existantes incompatibles avec le projet.

Cette prestation comprendra les terrassements et l’évacuation des gravats ainsi que l’évacuation de la canalisation déposée.

#### Inertage par béton de canalisations laissées en place

Les canalisations seront entièrement comblées à l’aide d’un matériau de type coulis de béton. Le choix du matériau employé sera soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

#### Obstruction aux extrémités de canalisations laissées en place

Les canalisations laissées en place seront obstruées aux extrémités.

### Terrassements en déblais et remblais

#### Extractions de déblais et évacuations pour purges

L'exécution des déblais comprendra :

Les travaux mécaniques de déblaiement, y compris l’évacuation en décharge et les frais de mise en décharges des matériaux dans un CET de classe adaptée.

#### Remblais d’apport pour plateforme support

L'exécution des remblais comprendra :

- la reprise sur stock ou l'amenée de matériaux extérieurs ;

- le régalage en couches successives ;

- l'arrosage ;

- le compactage jusqu'à l'obtention des exigences fixées ;

- le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris l'évacuation des terres en excédent ;

- la protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement, y compris la réalisation et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants.

La mise en œuvre de remblais sur sols compressibles ainsi que le passage de zones de transition de déblai en remblai impose la mise au point préalable d’une procédure d’exécution approuvée par le maître d’œuvre.

L’entrepreneur :

- exécute des redans sur la surface d’appui des ouvrages lorsque la plus grande pente du terrain naturel dépasse 15 % ;

- aplanit la surface d’appui des ouvrages de manière à assurer un bon écoulement des eaux superficielles et compacte le sol foisonné à la suite des opérations de déboisage, de démolitions et de décapage. Les modalités du compactage seront déterminées par l’entrepreneur, en assimilant le sol support du remblai au même sol mis en remblai, l’épaisseur de la couche à compacter étant d’au moins 0,30 m;

- localise les zones de portance insuffisante et propose au maître d’œuvre les dispositions à prendre ;

- l’entrepreneur informe immédiatement le maître d’œuvre et lui propose les dispositions à prendre si les travaux de préparation initiale mettent en évidence une zone instable (sols compressibles, cavités, pentes) non reconnue lors des études et risquant de compromettre la stabilité de l’ouvrage

  - Voirie

## Généralités

Les travaux mentionnés dans le présent projet comprennent sans que la liste ne soit exhaustive :

- le compactage des terres, du tout-venant ou du concassé constituant les remblais ;

- la fourniture et la mise en œuvre des matériaux constituant la voirie (chaussée, trottoirs, chemins piétonniers, etc) depuis le fond de forme jusqu'à la couche de roulement définitive ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des couches de roulement …etc. ;

- la mise à niveau définitive des regards, avaloirs, bouches d'égout … ;

- la réfection de revêtement de chaussée existante ;

- la fourniture et la pose des bordures, caniveaux et des bandes de pavés comprenant entre autres :

- la préparation du support ;

- la réalisation des fondations et des épaulements ;

- la réalisation des joints et des joints de dilatation ;

- tous travaux accessoires nécessaires.

### Emprises et profils en travers des voies

Les emprises et profils des voiries réaménagées sont représentés dans les pièces graphiques du DCE.

### Réfection de revêtement de voirie existante

Elle concerne la reprise après passage des réseaux divers et d’assainissement.

L’entreprise devra la réfection du revêtement de la voirie existante comprenant notamment :

- le nettoyage de la chaussée existante,

- les purges,

- le remblaiement des nids de poule,

- le reprofilage éventuel en grave calcaire,

- la fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement en enrobé noir 0/06 sur 0.04m d’épaisseur (pour les trottoirs) ou en BBSG 0/10 sur 0,05 m d’épaisseur (pour la chaussée).

### Purges

L’entreprise devra la réalisation des purges éventuelles en tant que de besoin pour atteindre les objectifs de compactage avec apport des matériaux de remplacement nécessaires et compactage.

Ces travaux seront réalisés à sa charge sur demande expresse du Maître d’œuvre tant que le volume cumulé de ces purges ne dépasse pas la valeur de 50m3. Les volumes dépassant cette quantité seront rémunérés par le prix que le titulaire aura renseigné au DPGF.

### Qualité et provenance des matériaux

#### Géotextile

Le géotextile utilisé comme anti-contaminant ou stabilisateur du fond de chaussée sera un géotextile non tissé de polyester.

Il aura les caractéristiques nominales suivantes :

- masse surfacique : 210 g/m²,

- résistance au Grab test : 500 N AFNOR GO7120,

- résistance (Eclatométrie) : 2,2 Mpa AFNOR GO7112,

- perméabilité normale sous 0,02 bars : 7 10-4 m/s (L.C.P.C.).

Le matériau utilisé sera imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, des acides alcalins, bactéries et champignons.

Le matériau utilisé devra être titulaire d'une certification "Géotextile Certifié" délivré par l'ASQUAL.

Dans le cas d'efforts de traction particuliers, l'Entrepreneur pourra proposer un matériau et une épaisseur différents adaptés aux efforts particuliers auxquels le géotextile sera soumis. Ce choix sera effectué conformément aux recommandations des fascicules du Comité Français des géotextiles.

#### Grave naturelle 0/60

Le tout-venant graveleux 0/60 aura les caractéristiques suivantes :

- équivalent de sable supérieur ou égal à 30,

- indice de plasticité non mesurable,

- coefficient Los Angeles inférieur à 30,

- coefficient Deval Humide supérieur ou égal à 4,

- courbe granulométrique régulière,

- pourcentage de fines (diamètre inférieur à 80 microns) inférieur à 10,

- teneur en eau aussi voisine que possible de celle de l’Optimum Proctor Modifié.

#### Granulats

Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme XP-P 18-540.

La grave calcaire (ou concassé dioritique) aura les caractéristiques géotechniques suivantes :

- granulométrie : 0/31,5,

- coefficient DEVAL humide au moins égal à 2,5 ;

- équivalent de sable au moins égal à 30 (trente) ;

- coefficient LOS ANGELES inférieur à 30 (trente) ;

- indice de plasticité non mesurable ;

- teneur en matières organiques inférieure à 0,3 %.

Les modalités de mise en œuvre devront être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Les qualités de mise en œuvre seront les suivantes :

- couche de fondation : la densité sèche devra atteindre au moins 95% de l’optimum proctor modifié, (OPM) ;

- couche de base : la densité sèche devra atteindre au moins 98% de la densité sèche à l’optimum proctor modifié (OPM).

La grave non-traitée 0/20 sera reconstituée à partir de 3 lots de granulats 0/4-4/10-10/20. Le fuseau de fabrication de la grave est donné comme suit :

|  | Tamis | % Mini | % Maxi |
| --- | --- | --- | --- |
| Grave 0/20 | 20,00 | 83 | 100 |
|  | 10,00 | 46 | 78 |
|  | 6,30 | 33 | 60 |
|  | 4,00 | 24 | 49 |
|  | 2,00 | 18 | 38 |
|  | 0,08 | 2 | 10 |

#### Essais de laboratoire

Les résultats des essais de laboratoire auxquels auront été soumis les granulats (en particulier les courbes granulométriques-types et l'équivalent de sable), et auxquels il conviendra de se référer pour effectuer les contrôles de réception, seront remis au Maître d’œuvre avant le commencement du chantier.

Les tolérances admissibles seront précisées, dans les limites prévues au fascicule 23 du CCTG.

Les contrôles de réception des granulats seront effectués par l'Entrepreneur. Ils auront pour effet d'accepter ou de refuser les fournitures assurées par l'Entrepreneur et comprendront :

- le contrôle de la granulométrie (à l'aide de tamis) ;

- le contrôle de l'équivalent de sable de granulats contenant des éléments fins ;

- le contrôle de la forme ;

- la mesure du cœfficient d'usure Los Angeles pour le gravillon.

Le contrôle de la granularité (1 pour 3 prélèvements) se fera par référence aux fuseaux pris en compte pour l'établissement de la formule de composition.

L'Entrepreneur tiendra à disposition du Maître d’œuvre une copie des contrôles ci-dessus énoncés pour chaque prélèvement.

### Provenance des matériaux

Tous les matériaux et matériels destinés à l'exécution des ouvrages proviendront de carrières, sablières ou usines agréées par le Maître d’œuvre.

Ils devront être conformes aux dispositions du marché.

| Désignation des matériaux | Caractéristiques / Destination | Provenance |
| --- | --- | --- |
| Bordures de trottoirs et caniveaux | Classe A | Usines agréées par le Maître d’œuvre |
| Dalles calcaire de trottoir | Revêtement de surface |  |
| Pavés calcaire de trottoir – passage piétons | Revêtement de surface |  |
| Pavés granit jaune de chaussée et entrée charretière | Revêtement de surface |  |
| Pavés ultramince en pierre naturelle type Granit collés sur structure bitumineuse | Revêtement de surface |  |
| Sables, granulats moyens et gros pour mortier et béton | Fondation / Epaulement bordures et caniveaux |  |
| Ciments | Fondation / Epaulement bordures et caniveaux |  |

### Caractéristiques des matériaux pour grave bitume

#### Sable broyé 0/2 (pour Grave Bitume)

Le sable broyé 0/2 à 18 % de fines inférieures à 80 microns sera fabriqué à partir :

- soit de sable 0/6,3 roulé à équivalent de sable supérieur à 90 ;

- soit de gravillon.

La granulométrie du sable est celle définie ci-après :

| Tamis maille (mm) | Pourcentage en poids d'éléments traversant les tamis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minima | Maxima |
| 0,08 0,5 1 2 | 15 37 59 90 | 20 55 77 100 |

Le pourcentage en poids des éléments retenus au tamis de 2 mm sera inférieur ou égal à 10 %.

L'écartement des fuseaux de contrôle et de spécification par rapport au tamisat moyen devra respecter les tolérances ci-après :

| Tamis | 0,08 | 0,2 | 0,68 | 1,25 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecart-type |  6 |  7 |  7 |  10 |  6 | 0 |

L'équivalent de sable des granulats à éléments fins 0/2 mesurés au piston sera supérieur à 40 et de coefficient d'activité inférieur à UN (1).

#### Sable concassé 0/6,3 et grave 6,3/18 (pour Grave Bitume)

Ces matériaux seront obtenus par concassage du refus résultant du criblage à 6,3 mm de la grave brute lavée et ils seront séparés ensuite par criblage au tamis de 6,3 mm en sable concassé 0/6,3 et grave concassée 6,3/18.

La granularité du sable concassé satisfera aux mêmes conditions que le sable roulé.

Les proportions d'éléments concassés seront les suivantes :

- sable concassé 0/6,3 : 100 %,

- grave concassé 6,3/18 : 70 % au moins.

L'indice de plasticité ne devra pas être mesurable et la teneur en matières organiques ne devra pas dépasser 2 ‰ (deux pour mille)

La granularité des matériaux entrant dans la composition de la grave-bitume devra permettre de fabriquer une grave élaborée 0/18 mm dont la courbe granulométrique et le fuseau de contrôle correspondront aux prescriptions suivantes :

| TAMIS (mm) | POURCENTAGE DE REFUS COMPRIS ENTRE |
| --- | --- |
| 0,6 mm 2 mm 6 mm 18 mm | 71 et 83 % 60 et 75 % 40 et 55 % 90 et 100 % |

Le pourcentage de filler devra être compris entre 6 et 9 %.

La courbe granulométrique et le fuseau de contrôle de la grave 6,3/18 mm seront déterminés à l'issue des essais préalables.

#### Liant 20/30 (pour Grave Bitume Haut Module)

Le liant pour grave bitume sera du bitume 20/30 tel que défini aux articles 1 et 2 du chapitre 1 de la deuxième partie du fascicule 24 du CCTG.

### Caractéristiques des matériaux pour béton bitumineux

#### Nature

Les granulats proviendront de roches primaires dures et grandes carrières à usage routier pour l'exécution des couches de roulement.

#### Préparation

Les granulats seront entièrement concassés.

Granulats sans éléments fins (gravillons d/D). Ils seront fournis dans les classes suivantes :

- granulats 2/6,3,

- granulats 6,3/10,

- granulats 6,3/18.

#### Sable broyé 0/2

Le sable broyé 0/2 à 18 % de fines inférieures à 80 microns sera fabriqué à partir :

- soit de sable 0/6,3 roulé à équivalent de sable supérieur à 90 ;

- soit de gravillon.

La granulométrie du sable est définie ci-après :

| Tamis maille (mm) | Pourcentage en poids d'éléments traversant les tamis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minima | Maxima |
| 0,08 0,5 1 2 | 15 37 59 90 | 20 55 77 100 |

Le pourcentage en poids des éléments retenus au tamis de 2 mm sera inférieur ou égal à 10 %.

L'écartement des fuseaux de contrôle et de spécification par rapport au tamisat moyen devra respecter les tolérances ci-après :

| Tamis | 0,08 | 0,2 | 0,68 | 1,25 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecart-type |  6 |  7 |  7 |  10 |  6 | 0 |

L'équivalent de sable des granulats à éléments fins 0/2 mesurés au piston sera supérieur à 40 et de coefficient d'activité inférieur à UN (1).

#### Granulats concassés 2/6,3 et 6,3/10

Les gravillons seront définis suivant les normes tamis. Les dimensions d et D devront avoir exclusivement les valeurs ci-après : 2 – 6,3 – 10.

Les valeurs seront définies après les essais préalables de fonctionnement. Elles devront satisfaire aux conditions ci-après :

| d/D | % passant au tamis d (mm) (1) | % retenu au tamis D (mm) (2) | Somme de (1) et (2) | % passant au tamis (d + D) / 2 (mm) | % passant au tamis 1 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/6,3 6,3/10 | < 10  15 | < 10  15 | < 18  26 | 32 66 32 66 | < 2 < 2 |

En outre, pour les dimensions intermédiaires, les écartements des fuseaux de contrôle et de spécification par rapport aux valeurs retenues après les essais préalables de fonctionnement devront respecter les tolérances ci-après :

| Tamis | 2,5 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| classe 2/6,3 classe 6,3/10 | + 6 - | + 7 - | + 7 - | - + 12 |

#### Forme des granulats

Le nouveau coefficient de forme est défini comme étant le pourcentage des éléments tels que (G/E) < 2 (G et E étant la grosseur et l'épaisseur du granulat).

Ce coefficient devra être supérieur à 85 (quatre-vingt cinq).

#### Dureté

Le coefficient Los Angeles sera :

- inférieur à 15 pour le béton bitumineux,

- inférieur à 20 pour la grave-bitume.

#### Coefficient de polissage accéléré

Le coefficient de polissage accéléré (C.P.A.) sera supérieur à 0,50.

#### Éléments friables et altérés

La proportion d’éléments friables ou altérés sera inférieure à 3 % (trois pour cent).

#### Liant pour béton bitumineux

Le bitume pour béton bitumineux sera du 50/70.

#### Liant pour couche d'accrochage

Le liant pour couche d'accrochage sera de l'émulsion cationique de bitume à 65 % de liant pur.

### Caractéristiques des ciments

Les ciments utilisés, à savoir le ciment CPA-CEMI, CLK-CEMIIIB ou CHF-CEMIIIA doivent être normalisés NFP 15.301 et doit être titulaire de la marque NF.VP

### Caractéristiques des agrégats pour bétons et mortiers

Les agrégats pour mortiers et bétons auront une granulométrie définie par les limites inférieures et supérieures ci-après :

| Agrégats | d (mm) | D (mm) |
| --- | --- | --- |
| Sable pour mortier Sable pour béton Granulat pour béton | 0 0 4 | 2,5 5 25 |

### Bordures de trottoirs et barrettes

Les bordures répondront aux prescriptions du fascicule 31 du CCTG. Le fournisseur sera agréé par le Maître d’œuvre.

Les bordures de trottoirs seront de classe 100, de type mono-bloc sans parement rapporté, de type préfabriqué de 1,00 m de longueur dans les parties droites et 0,30 m dans les parties courbes, de rayon inférieur à 5,00 m

Au droit des entrées et accès circulables ou des zones franchissables, les bordures seront posées surbaissées à 0,05m de vue. Les bordures seront posées à 0,02m de vue au droit des passages piétons pour assurer le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Les barrettes seront implantées conformément aux prescriptions du carnet de détail indiquées sur les plans d’aménagements, sans vue. Les bordures seront posées sur sous-couche en grave naturelle et solin béton dosé à 300 kg de ciment pour 500 litres de sable et 800 litres de graviers avec rejointoiement au mortier de ciment de couleur définie au paragraphe « bordures » « barrettes » pour 1000 litres de sable.

Lors de l'exécution des revêtements superficiels (couche d'accrochage, imprégnation, etc.) Les bordures devront être soigneusement protégées de toutes projections de produits "noirs".

### Caniveaux

Les caniveaux répondront aux prescriptions du fascicule 31 du CCTG. Le fournisseur sera agréé par le Maître d’œuvre.

Les caniveaux en rive de chaussée seront réalisés selon le plan de revêtement :

- en bordure arasée granit jaune 20*20 le long des zones de stationnement

- en asphalte sur tout le linéaire, y compris le long des zones de stationnement

#### Contrôle - Réception

Les bordures et caniveaux devront présenter des arêtes parfaitement continues. Ils n'auront ni fissuration, ni arrachement, ni bosse ou flash de plus de 2 mm par 30 cm.

L'entreprise devra s'assurer par tout moyen que les produits livrés sur le chantier satisfait aux exigences définies aux articles y afférents dans le cadre du présent C.C.T.P. Tout produit posé par l'entreprise sera réputé satisfaire à ces exigences.

### Pavages

L’ensemble des travaux de pavage sera conforme aux prescriptions du fascicule 29.

### Traitement anti-glissance des dallages

L’Entreprise aura à sa charge la fourniture et mise en œuvre d’un traitement anti-glissance sur les dallages Opus Romain : hydrofuge Insensible aux UV non filmogène, de type Minéralisant TS d’HYDRO MINERAL ou équivalent.

L’Entreprise devra se conformer aux prescriptions de mise en œuvre du fournisseur, et devra s’assurer que les conditions de mises en œuvre respectent les limites d’emploi du produit, surfaces propres et saines notamment, sous peine de reprise.

### Caractéristiques des pavés en granit massif

#### Généralités

Les pavés en roche naturelle seront conformes à la norme NF P 98-401.

Le choix de la résistance des produits tiendra compte des conditions d’utilisation (trafic prévisible, trottoir, chaussée…) et des conditions de mise en œuvre.

La provenance des pavés sera soumise à l’acceptation du Maître d’œuvre sur présentation d’un échantillon. L’Entrepreneur indiquera l’origine, le lieu de ces produits en désignant son produit par les mentions suivantes :

- nature de la roche naturelle,

- types et dimensions,

- coloris et provenance,

- parement,

- traitement des autres faces.

L’Entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre son plan de calepinage des pavés.

#### Type de pavés

Les pavés seront en granit jaune de dimension 10x10 cm, sur 0,10m d’épaisseur pour les emprises circulées par des véhicules : entrées charretières et traversées piétonnes.

Le fond de forme sera préalablement compacté.

Les pavés seront posés sur assise au mortier de ciment sur 0,10m et façon des joints balayés au ciment conformément aux prescriptions du fournisseur.

L’épaulement des pavés de rives s’effectuera au mortier de ciment sur 0,80% de leur hauteur.

Les pavés seront posés arasés à l’enrobé ou à 0,02 m de vue suivant les prescriptions du Maître d’œuvre lors de la réalisation.

La finition au choix du maitre d’ouvrage sera de type : scié, polie, flammée, bouchardée ou grenaillée.

### Fond de forme

#### Compactage

Le compactage du sol sera conduit de façon à obtenir sur une épaisseur de trente centimètres (30 cm) au moins, une densité égale au moins à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de l'optimum Proctor Normal. De plus, le compactage du fond de forme sera contrôlé aux frais de l'Entrepreneur par des essais de plaques.

#### Tolérance

La tolérance d'exécution du profil de fond de forme est plus ou moins deux centimètres (+ ou – 2 cm).

#### Écoulement des eaux

Partout où la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer un écoulement gravitaire des eaux, l'Entrepreneur devra, si besoin est, maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations au cas où en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompage. Les frais correspondants resteront à sa charge.

### Travaux préparatoires sur le support

Seront exécutés les travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place des couches de surface.

Ces travaux sont à réaliser impérativement avant la mise en place de la première couche de produit bitumineux.

Ils comprennent :

- les réfections superficielles si nécessaire ;

- le grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produit bitumineux ;

- le balayage général du support.

### Reprofilage partiel

Dans le cas de déformations légères du support, il sera exécuté un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le matériel de support et la couche en béton bitumineux.

L'exécution sera manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter, suivie immédiatement d'un cylindrage.

### Couche d'accrochage

Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches.

Cette couche sera en émulsion cationique à rupture rapide.

Le dosage sera fonction de l'état du support et de la technique d'enrobés utilisée.

### Composition des produits bitumineux

L'Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre les formules de composition des produits bitumineux qui devront mettre en évidence :

- la composition du mélange et notamment la teneur en liants et en fines ;

- les performances obtenues à partir de cette composition ;

- la courbe granulométrique du matériau obtenu.

Les matériaux devront être conformes aux spécifications particulières suivantes :

|  | Béton Bitumineux | Grave bitume |
| --- | --- | --- |
| Compacité DURIEZ Résistance à la compression à 18 % à 8 jours (en MPa) Rapport immersion/compression Masse volumique réelle | > 90 % 7,0 > 0,65 > 2,46 | > 92 % > 2,35 |

De plus, la température de fabrication des produits bitumineux sera comprise entre 150 et 170°C.

### Transport des produits bitumineux

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit compatible aussi bien avec celui de la centrale d'enrobage que celui de l'atelier de répandage.

A cet égard, il devra y avoir notamment à tout instant au moins deux camions disponibles au lieu de fabrication en attente de chargement.

Le transport des enrobés s'effectuera sur des véhicules à benne métallique. Il ne devra y avoir aucun contact entre cette dernière et la trémie du finisseur lors de son approvisionnement.

Les camions seront équipés en permanence d'une bâche recouvrant entièrement la benne dès la fin du chargement. Elle y demeurera jusqu'à l'achèvement du déchargement.

Avant le chargement, les bennes devront être nettoyées de tous corps étrangers. Les reliquats éventuels des enrobés refroidis devront être éliminés avant tout nouveau chargement.

Tout camion arrivant non bâché sur le chantier sera refusé par le Maître d’œuvre.

Les camions utilisés pour le transport des matériaux devront en toutes circonstances, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route, et en particulier à celle des articles R55, R56, R57 et R58 concernant le poids des véhicules en charge.

Ils seront en nombre suffisant pour éviter toute interruption dans la mise en place.

Chaque camion sera pesé, à chaque tour, à vide avant le chargement puis en charge.

Un bon de livraison numéroté, auquel seront joints les tickets de pesée à vide et en charge du camion, sera remis au chauffeur, qui le remettra lui-même au responsable du chantier.

Obligation est faite à l'entreprise attributaire du présent marché de prévenir au moins 8 (huit) jours à l'avance de la date d'intervention pour la mise en place des produits bitumineux.

Les bons de livraison seront remis au Maître d’œuvre ou à son représentant sur le chantier.

Seuls les bons en possession du Maître d’œuvre seront comptabilisés dans les attachements.

Le chargement des camions sera effectué en respectant, pour chaque véhicule, les limites de charge autorisée par le Code de la Route et inscrite sur le récépissé de déclaration de mise en circulation.

Le Maître d’œuvre pourra faire contrôler à tout moment le tonnage réel en charge d'un camion.

Si le tonnage constaté excède le poids total autorisé en charge augmenté d'une tolérance de 10 % égale à celle prévue à l'article R278 (3°) du Code de la Route, en cas de sanction pouvant entraîner l'immobilisation, les quantités en surcharge ne seront pas payées à l'Entrepreneur.

Le transport des matériaux jusqu'au chantier fait partie de l'entreprise et nécessitera des camions suffisants, en nombre et en capacité, pour évacuer régulièrement et transporter sur le chantier les matériaux, au fur et à mesure de leur production. L'itinéraire de transport sera soumis à l'agrément du Maître d’œuvre.

### Mise en œuvre des matériaux enrobés

#### Généralités

L'atelier de mise en œuvre sera relié à la centrale d'enrobage par liaison radiotéléphonique.

La mise en œuvre des enrobés sera interdite pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Elle pourra être autorisée par le Maître d’œuvre en cas de pluie fine.

Le répandage sur une surface comportant des flaques d'eau est interdit.

#### Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage à émulsion acide de bitume à 60 % au dosage de 200 à 300 g par m² sera répandue sur la chaussée ancienne avant la mise en œuvre de l'enrobé.

#### Épandage et régalage

La grave-bitume et le béton bitumineux seront répandus à une température au moins égale à 140 ° Celsius.

Le finisseur utilisé devra être muni d'une table vibrante lourde. La vitesse du finisseur sera fixée par le Maître d’œuvre à l'occasion des planches d'essais.

L'Entrepreneur devra pouvoir, à tout moment, préciser le rapport de la boîte de vitesse utilisée pour l'avancement du finisseur et justifier que le réglage de la fréquence de la vibration et l'excentricité des balourds n'ont pas été modifiés par rapport à l'étalonnage établi lors de la planche d'essai. Dans le cas d'une commande hydraulique, on repérera la position du levier de commande.

#### Joints

Le finisseur doit être muni d'un sabot latéral fixé en bout de table pour pouvoir réaliser un joint longitudinal chanfreiné. La rigidité du sabot et de sa fixation devra être compatible avec celle de la table. Ils seront si possibles solidaires de celle-ci.

Les joints transversaux de construction (joints d'arrêt de chantier) devront être exécutés par découpage franc, vertical et suivant un plan perpendiculaire à l'axe de la chaussée de toute l'épaisseur des matériaux compactés en éliminant une longueur de bande d'au moins cinquante (50) centimètres.

La surface des joints sera badigeonnée à l'aide d'émulsion cationique de bitume juste avant le répandage de la nouvelle bande.

#### Réglage et nivellement

Il n'est pas prévu de réglage de nivellement, les finisseurs devant répandre à vis calées.

Toutefois ce réglage peut intervenir s'il est assorti d'une commande automatique asservie à un système de palpeurs situés en avant du finisseur et enregistrant les dénivelées sur une longueur d'application d'au moins trois mètres.

Le coefficient vaigrage de la couche de roulement devra être :

- inférieur à 5 pour le béton bitumineux ;

- inférieur à 8 pour la grave-bitume.

#### Compactage

Les rouleaux à pneus devront compacter immédiatement derrière les répandeurs.

L'atelier de compactage devra comporter au moins pour un (1) seul engin de répandage :

- deux (2) rouleaux automoteurs à pneus,

- un (1) cylindre tandem à jantes métalliques d'au moins six (6) tonnes,

- un (1) cylindre à jantes métalliques, tandem ou tricycle d'au moins dix (10) tonnes.

Les rouleaux à pneus devront avoir une charge au moins égale à deux (2) tonnes par roue. La pression de gonflage des pneus devra pouvoir varier de trois (3) à huit (8) bars.

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter leur refroidissement sous l'action du vent.

L'Entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maître d’œuvre un atelier de compactage différent de celui défini au paragraphe ci-dessus.

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais préalables de compactage prévus au paragraphe ci-dessous, que les conditions minimales de compacité fixées au dit paragraphe sont effectivement atteintes, étant entendu que les frais de ces essais préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondants (à l'exclusion de la fourniture des granulats et du liant), seront entièrement supportés par lui en cas de résultats insuffisants.

L'Entrepreneur procédera au début du chantier et avec les cadences de marche des finisseurs fixées par le Maître d’œuvre dans les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus, à des essais de compactage avec l'atelier défini ci-dessus, destinés à choisir les modalités pratiques d'utilisation de cet atelier en recherchant en particulier :

- le nombre de passes de chaque engin,

- la charge de chaque engin,

- la vitesse de marche de chaque engin,

- la pression de gonflage des pneumatiques des rouleaux à pneus.

Après définition par le Maître d’œuvre des conditions d'utilisation de l'atelier de compactage, la compacité sera contrôlée et devra être au moins égale à cent pour cent (100 %) de la densité Duriez de référence.

#### Contrôles de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier un laboratoire permettant d'exécuter à ses frais les contrôles suivants :

| Désignation des contrôles | Fréquences minimales | Observations |
| --- | --- | --- |
| Température de mise en œuvre des enrobés | Permanent |  |
| Fonctionnement de l'atelier de mise en œuvre | Permanent |  |
| Épaisseur de la couche d'enrobés mis en œuvre | Une fois par demi-journée d'application | Permanent pour le matériau chaud foisonné avant compactage |

#### Essais de laboratoire

Les résultats des essais de laboratoire auxquels auront été soumis les granulats (en particulier les courbes granulométriques type et l'équivalent de sable) et auxquels il conviendra de se référer pour effectuer les contrôles de réception, seront remis au Maître d’œuvre avant le commencement du chantier.

Les tolérances admissibles seront précisées dans les limites prévues.

Les contrôles de réception des granulats seront effectués par l'Entrepreneur. Ils auront pour effet d'accepter ou de refuser les fournitures assurées par l'Entrepreneur et comprendront :

- le contrôle de la granularité (à l'aide de tamis) ;

- le contrôle de l'équivalent de sable de granulats contenant des éléments fins ;

- le contrôle de la forme ;

- la mesure du coefficient d'usure Los Angeles pour le gravillon.

Chaque série d'essai sera faite à partir de prélèvements effectués sur des wagons ou des camions pris au hasard et constitués chacun par le mélange de 9 prises (3 à la base, 3 à mi-hauteur, 3 au sommet du camion ou wagon).

La fréquence des prélèvements d'échantillons sera d'au moins 10 unités par lot de 1000 tonnes.

Le contrôle de la granularité (1 pour 3 prélèvements) se fera par référence aux fuseaux pris en compte pour l'établissement de la formule de composition.

L'Entrepreneur tiendra à disposition du Maître d’œuvre une copie des contrôles ci-dessus énoncés pour chaque prélèvement.

#### Travaux sur regards et ouvrages de réception des eaux de surface

Lors de la finition des travaux de la voirie neuve, l'Entrepreneur aura à remettre en place les tampons de regards et les ouvrages de réception des eaux superficielles déposés ou protégés lors des travaux de finition.

Cette remise en place comprendra tous les travaux nécessaires pour réincorporer ces ouvrages dans la voirie neuve ainsi que tous travaux d'adaptation des ouvrages du réseau d'assainissement situés sous les éléments à reposer, éventuellement nécessaires.

Cela concerne principalement les ouvrages suivants :

- tampons de regard,

- avaloirs,

- bouches d'égout,

- caniveaux à grille …etc.

Les remises à niveau des tampons de regard devront être faites obligatoirement avec des produits spéciaux comme le ciment LANKO ou équivalent.

### Évacuation des eaux

Des dispositifs d’évacuation des eaux superficielles doivent être prévus à tous les points bas du revêtement.

### Contrôles de réception – Tolérances

Tous les contrôles de réception seront exécutés par l'Entrepreneur et à ses frais ; ils comporteront les essais désignés ci-après :

| Désignation des contrôles | Fréquences | Observations |
| --- | --- | --- |
| Teneur en bitume | Deux par jour (2) | Sur deux (2) échantillons de quatre prélèvements à la sortie du malaxeur |
| Analyse granulométrique et teneur en fines | Deux par jour (2) | Sur deux (2) échantillons de quatre prélèvements à la sortie du malaxeur |
| Compacité in situ | Occasionnels |  |
| Surfaçage |  | Règle de trois (3) mètres et appareil viagraphe |

Ces contrôles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et devront satisfaire aux tolérances indiquées ci-après.

#### Teneur en bitume et en fines

Les prélèvements seront faits à l'aide de cadres divisés en quatre compartiments égaux, placés sous la trémie de chargement des camions.

Chaque prélèvement aura une masse minimale de 100 x D (cent fois D) grammes, D étant le seuil supérieur de granularité du plus gros gravillon contenu dans les enrobés soumis au contrôle, exprimé en millimètres.

Si les prélèvements devaient être faits sur camions, leur masse minimale serait portée à 500 x D (cinq cents fois D) grammes.

Les tolérances admissibles sur les moyennes journalières sont les suivantes :

- teneur en bitume : plus ou moins cinq pour cent ( 5 %) en valeur relative ;

- teneur en fines : plus ou moins un pour cent ( 1 %) en valeur absolue du poids des enrobés.

Indépendamment des pénalités qui pourraient être appliquées si l'écart constaté est supérieur aux limites ci-dessus, le Maître d’œuvre pourra prescrire l'arrêt de fabrication et demander à l'Entrepreneur de procéder à la vérification du réglage de la centrale.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra modifier le réglage de sa centrale sans en aviser le Maître d’œuvre, la tolérance fixée ci-dessus pour la teneur en bitume s'entendant pour une journée pendant laquelle les réglages de la centrale n'ont pas été modifiés.

Les tolérances admissibles sur les moyennes hebdomadaires sont les suivantes :

- teneur en bitume :

- plus ou moins zéro virgule trois pour cent ( 0,3 %) en valeur absolue pour le béton bitumineux ;

- plus ou moins zéro virgule deux pour cent ( 0,2 %) pour la grave-bitume, en valeur absolue ;

- teneur en fines :

- plus ou moins zéro virgule cinq pour cent ( 0,5 %) en valeur absolue.

La teneur en bitume et en fines représentative de chaque lot sera la moyenne des mesures effectuées sur les échantillons prélevés pendant une semaine de fabrication de cinq jours (5).

#### Compacité in situ

Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour assurer qu'il n'y a pas dérive significative des résultats obtenus. Chaque contrôle occasionnel donnera lieu à dix (10) mesures successives dont la valeur moyenne ne devra pas être inférieure à la compacité DURIEZ du matériau concerné.

Parmi ces mesures, il ne pourra y avoir plus de trois (3) contrôles effectués sur les joints longitudinaux ou transversaux.

#### Surfaces

La vérification de la régularité de surfaçage à la règle de 3 mètres sera effectuée longitudinalement dans l'axe de chaque voie latéralement dans la largeur d'une bande de répandage.

Les tolérances admissibles sont les suivantes :

- couche de base en grave bitume : flèche maximale de 1 cm ;

- couche de roulement sur assise : flèche maximale de 0,5 cm.

Un passage au déflectographe sera effectué en principe sur chaque couche mise en œuvre (grave-bitume et béton bitumineux).

Les déflexions devront être au maximum de :

- 25 sur la couche de roulement ;

- 50 sur la couche de base ;

- 25 sur la couche de fondation.

Lorsque les déflexions dépasseront ces tolérances, l'Entrepreneur devra augmenter l'épaisseur de la couche supérieure pour obtenir une déflexion admissible, l'entreprise prenant à sa charge la mise en œuvre de ces matériaux.

#### Contrôle d'épaisseur

La tolérance admise pour les contrôles d'épaisseur est de :

- + 2 cm en couche de base pour la grave-bitume,

- + 1 cm en couche de roulement pour le béton bitumineux.

### Refus de réception

Les refus décrits ci-dessous concernent les aspects techniques du projet. Les refus liés aux aspects contractuels ou de délais seront précisées au CCAP du dossier de la consultation.

#### Refuss pour non-respect de la teneur en bitume

Soit :

- T : la teneur en bitume de référence,

- Tm : la moyenne des teneurs en bitume contrôlées (Ti).

##### Si Tm < 0,95 T :

Le chantier sera refusé. L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre et au Maître d'Ouvrage une solution pour pallier sa défaillance.

##### Si 0,95 T < Tm < T

On applique une réfaction de prix P.

P (en %) =

à l'ensemble des matériaux mis en œuvre.

#### Refus pour non-respect de la teneur en fines

F : teneur en fines de référence

Fm : la moyenne des teneurs en fines mesurées (Fi)

Le refus applicable pour non-respect de la teneur en fines est de cinq pour cent 
(5 %) des prix correspondants (par dixième de pour cent de la valeur absolue de la différence entre F et Fm).

#### Refus pour non-respect de la compacité in situ des produits 	bitumineux

Le refus applicable pour non-respect de la compacité in situ des produits bitumineux est de cinq pour cent (5 %) des prix correspondants lorsque la moyenne des mesures sera comprise entre quatre vingt dix sept pour cent (97 %) et cent pour cent (100 % de la compacité de référence.

Elle est de vingt pour cent (20 %) des prix correspondants lorsque la moyenne des mesures sera inférieure à quatre vingt dix sept pour cent (97 %) de la compacité de référence.

La quantité des matériaux à prendre en compte pour calculer ce refus sera égal à la quantité de matériaux tels que définis aux prix correspondants mis en œuvre depuis la date du dernier contrôle.

## Mode d’exécution des travaux

### Couche de forme

#### Réalisation d’une couche de forme

Suite aux essais de portance que l’entrepreneur aura réalisés suite à la démolition de la chaussé existante, et en accord avec le MOE et le MOA, l’entrepreneur aura à sa charge la réalisation de la couche de forme décrite ci-dessous :

L’entrepreneur devra la réalisation de couche de forme en matériaux d’apport sur une épaisseur moyenne de 25cm sur l’emprise des parties circulées, telles que représentées aux plans du projet.

Les clauses de la G.T.R. 92 sont applicables pour la mise en œuvre et le compactage de la couche de forme.

Avant tout démarrage de mise en œuvre de la couche de fondation, l’entrepreneur sera tenu de procéder à ses frais à la réalisation d’essais à la plaque à raison de deux essais pour 500 m² Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de préciser l’emplacement de ces essais ainsi que de demander des essais supplémentaires.

L’objectif est d’obtenir une classe portance sur la couche forme de niveau PF1* : Module de déformation EV2 > 30 Mpa

Rapports des modules EV2 EV1 < 2.00

### Chaussée et trottoir

#### Trottoirs côté pair et impair en dalles Rocheron doré de chez Rocamat ou similaire

Les dalles seront en calcaire doré de chez Rocamat ou similaire finition flammée - Epaisseur 5 cm - 60*40 cm, 40*40cm, 20*20 cm - Pose en Opus Romain. Y compris structure et traitement anti-glissance. Dalles fournies par la ville

La présente prestation comprend la mise en œuvre des matériaux ci-dessous :

#### Trottoir entrées charretières pavés de granit gris 10*10*10 dessous sciés, dessus flammés y compris structure

La présente prestation comprend la mise en œuvre des matériaux ci-dessous :

#### Voirie lourde en enrobé y compris structure

La présente prestation comprend la mise en œuvre des matériaux ci-dessous :

#### Fourniture et pose de bordures

Les bordures seront posées conformément au carnet de détail. Elles seront de type indiqué ci-dessous :

- Bordure type granit jaune ou équivalent épaisseur 30*20 - Longueur de 80 à 110 cm - 2 faces flammées et 1/4 de rond 2 cm y compris massif de fondation. Les joints entre bordures seront en mortier de ciment blanc.

- Bordure type granit gris ou équivalent épaisseur 30*20 - Longueur de 80 à 110 cm - 2 faces flammées et 1/4 de rond 2 cm y compris massif de fondation. Les joints entre bordures seront en mortier de ciment blanc.

- Bordure pour caniveau en granit jaune 20*20 - Longueur de 100 cm – le dessus sera flammée et sans ¼ de rond y compris massif de fondation. Les joints entre bordures seront en mortier de ciment blanc.

- Bordure béton préfabriquée T2 y compris massif de fondation au niveau des jonction avec les bordures existantes. Les joints entre bordures seront en mortier gris.

Les bordures seront posées sur solin en béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,30 m de largeur. Les bordures seront épaulées en béton sur 80 % de leur hauteur.

Les bordures d’abaissé de trottoir au niveau des passages piétons présenteront un chanfrein de 2 cm de hauteur sur 3 cm de profondeur.

Les bordures seront posées à la vue indiquée sur les coupes types.

Ce poste comprendra toutes les sujétions de pose des bordures quelle que soit la vue de celle-ci y compris la réalisation des bordures surbaissées.

#### Barrette épaisseur 20*20 - Longueur de 80 à 110 cm - 1 face flammée y compris massif de fondation (Pour mémoire)

Les barrettes seront de dimensions équivalentes à un type P1 et P3 sans chanfrein et seront posées sur solin béton de 0,15 m d'épaisseur et 0,23 m de largeur. Les barrettes seront épaulées en béton sur 80% de leur hauteur.

- en calcaire de type ROCHERON sous trottoir

- en granit jaune sous voirie en traversée de chaussée

Elles seront posées avec ou sans joint au béton de ciment blanc suivant demande du Directeur des Travaux.

#### Bandes d’éveil de vigilance au droit des passages piétons, en dalles podotactiles

Des bandes d’éveil de vigilance seront systématiquement implantés au droit des passages piétons.

Les produits seront conformes à la norme NF P 98-351.

Leur provenance est soumise à l’acceptation du Maître d’œuvre.

La surface tactile de la dalle est constituée de plots disposés en quinconce. L’entraxe des plots est de 75mm, dans le sens de la largeur et de la longueur. Les plots en forme de dôme d’un diamètre de 25mm ont une épaisseur de 5mm. Les plots seront conformes à la norme NF P 98-351.

Un contraste visuel entre la dalle et le revêtement doit être réalisé.

Les dalles ont une dimension variable environ 0.60x0.60.

Les dalles seront en granit gris.

La bande d’éveil de vigilance sera posée au droit de toute partie de bordure de trottoir dont la hauteur est inférieure à 0,05m (au niveau des passages piétons). Une distance de 0,50m entre la bande d’éveil de vigilance et le nez de la bordure du trottoir sera respectée. La pose de la bande d’éveil de vigilance sera arrêtée à la fin des rampants de bordures par rapport au fil d’eau (en règle générale 1 m de part et d’autre du surbaissement).

  - Mobilier urbain

Tous les mobiliers du présent marché devront recevoir validation du maître d’ouvrage par le biais du maître d’œuvre. Cette validation doit faire l’office d’une demande de l’entreprise. Ceci, sous-entend la prise en compte de ce temps de validation par l’entreprise par rapport aux délais de livraison du fournisseur.

Cependant, les modèles présents dans ce marché sont issus de la charte matériaux de la commune de Courbevoie. L’ensemble des modèles sont donc déjà utilisés sur le territoire de la commune. De plus, le présent marché répond à la suite d’aménagements réalisés en 2012. Il se doit donc d’être en cohérence.

## Fourniture et Pose de potelets fixes diam 60,3 mm modèle Champs Elysées (Hauteur hors sol 1280 mm) RAL 9005

Le modèle sera fourni par la ville de Courbevoie (Maître d’ouvrage)

Ce poste comprend la pose de potelet fixe type Champs Elysées, comprenant :

- Le déchargement à pied d'œuvre du potelet,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement de la borne,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement,

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur,

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des potelets :

- Potelet Champs-Elysées fixe

- Fonte GS pour la partie ouvragée.

- RAL 9005 – A confirmer par Maître d'Ouvrage

- hauteur hors sol : 1280 mm – Diam 60,3 mm

## Fourniture et Pose de potelets fixes diam 60,3 mm PMR tête blanche RAL 9010 modèle Champs Elysées (Hauteur hors sol 1200 mm) - RAL 9005

Le modèle sera fourni par la ville de Courbevoie (Maître d’ouvrage)

Ce poste comprend la pose de potelet fixe tête blanche type Champs Elysées, comprenant :

- Le déchargement à pied d'œuvre du potelet,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement de la borne,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement,

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur,

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des potelets :

- Potelet Champs-Elysées fixe tête blanche

- Pommeau blanc RAL 9010 – Application du décret n°2006-1658 lié à l’accessibilité des aménagements urbains

- Fonte GS pour la partie ouvragée.

- RAL 9005 – A confirmer par Maître d'Ouvrage

- hauteur hors sol : 1200 mm – Diam 60,3 mm

## Fourniture et pose de barrières type ville de Courbevoie - Grand modèle 1940*1320 mm - épaisseur métal 2 mm - RAL 9005

Le modèle sera fourni par la ville de Courbevoie (Maître d’ouvrage)

Ce poste comprend la pose de potelet fixe tête blanche type Champs Elysées, comprenant :

- Le déchargement à pied d'œuvre de la barrière,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement de la barrière,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement,

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur,

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des barrières :

- Poteaux 40*40 ép. 2 galvanisé avec boule diam.50 mm

- Lisse 30*30 ép. 1.5

- Losange 30*30 ép. 1.5

- Croix intérieure 20*20 ép. 1.5

## Fourniture et pose d'Arceau épingle support cycles - largeur 600 mm - hauteur hors sol 1000 mm - Diam 60,3 mm - Epaisseur métal 2,9 mm - RAL 9005

Ce poste comprend la fourniture et la pose d'un support cycles « modèle type » de la ville de courbevoie ou strictement similaire, y compris le massif de scellement comprenant :

- Fixation avec  vis à ancrage

- La fourniture et le déchargement à pied d'œuvre du support cycles,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement du support cycles,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur.

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des supports cycles :

- support cycles « modèle type » de la ville de Courbevoie ou siilaire

- largeur 600 mm

- Diamètre : 60.3 mm

- Hauteur hors-sol : 1000  mm

- Epaisseur métal : 2.9 mm

- RAL 9005 – A confirmer par Maître d'Ouvrage

## Fourniture et pose de corbeille de propreté type Tulip en acier galvanisé à chaud - Contenance 90 L - RAL 9005

Ce poste comprend la fourniture et la pose de Corbeille de propreté de type Tulip de chez Guyon ou similaire, y compris le massif de scellement comprenant :

- La fourniture et le déchargement à pied d'œuvre du mobilier,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement du mobilier,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur.

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des corbeilles :

- Tulip 230/90 de chez Guyon ou similaire

- Acier NF 35-501 – Galvanisation en ISO 1461 – Résine polyester exemptes de TGIG

- RAL 9005 – A confirmer par Maître d'Ouvrage

- Contenance 90 litres

- Hauteur hors sol : 100.5 mm – Dima 58.5 mm

- Poids : 52 kg

## Fourniture et pose de grille d’arbre type Baltimore de chez Area ou similaire - RAL 9005

Ce poste comprend la fourniture et la pose de de grille d’arbre type Baltimore de chez Area ou similaire – Format 1.045 x 1.52 m, y compris le massif de scellement comprenant :

- La fourniture et le déchargement à pied d'œuvre du mobilier,

- La réalisation de la fouille nécessaire au scellement du mobilier,

- La fourniture et la mise en œuvre du béton de scellement

- Le scellement des éléments selon les prescriptions du fournisseur.

- Le scellement devra permettre le démontage des éléments de manière simple. Les visseries seront facilement accessibles sans dépasser le niveau fini du sol.

- La mise en œuvre du mobilier ne devra diminuer en rien la qualité des sols sur lesquels ils sont posés.

- Le nettoyage du mobilier en cas de souillures réalisées lors de la mise en œuvre. Le maître d'œuvre se donne le droit de demander le remplacement du mobilier en cas de dégradation importante.

Description des corbeilles :

- Grille d’arbre Baltimore format 1.045 x 1.52 m de chez Area ou similaire

- Selon prescriptions du fournisseur Area

- RAL 9005 – A confirmer par Maître d'Ouvrage

## Massif de scellement pour horodateurs

L'entreprise devra réaliser le scellement de l’ancrage (massif de 40cm x 40 cmx40 cm) avant que SAGS vienne reposer l’horodateur.

Les horodateurs ne sont pas connectés à un réseau.

L'entreprise devra prévenir SAGS au moins 1 semaine à l’avance pour que SAGS puisse poser l’horodateur.

  - Assainissement des eaux pluviales

Référence aux articles du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales (Décret 9272 du 16.01.1992 et Annexe 1 au C.C.T.G.) pour les installations d'assainissement ou des parties d'installation qui fonctionnent par écoulement libre.

Référence au fascicule 71 du Cahier des Clauses Techniques Générales pour les ouvrages fonctionnant sous pression.

L’ensemble des travaux d’assainissement décrits ci-dessous comprennent les fouilles, en tranchées ou fouilles ponctuelles.

## Généralités

Les travaux mentionnés dans le présent PROJET comprennent notamment, sans que la liste ne soit exhaustive :

- la préparation du terrain, y compris la démolition des chaussées ou trottoirs nécessaires à la réalisation des travaux d’assainissement,

- l'exécution des fouilles, y compris étaiement, blindage, épuisements.

- la dépose et l’évacuation des ouvrages d’assainissement existant dans l’emprise du chantier,

- le déplacement de regards de visite,

- la création des raccordements des nouvelles grilles sur le réseau,

- le remblaiement des fouilles et la remise en état des lieux,

- le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais, l'apport de matériaux de remplacement,

- le rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements, leur entretien pendant le délai de garantie, leur réfection définitive,

- le nettoyage des collecteurs gravitaires après exécution, par hydrocurage sous pression,

- l'établissement et la remise des dossiers de récolement.

### Particularités

Un réseau d’assainissement départemental ovoïde 1800*1000, unitaire, passe dans l’emprise du projet.

Les dispositifs de collecte des eaux pluviales ruisselant sur l’avenue Marceau sont raccordés sur cet ouvrage.

Le réseau d’assainissement existant dans l’emprise du projet a été reporté sur le levé topographique (ASSEMBLAGE_RGF93_cc49.dwg) du 23/12/12, et complété suivant les récépissés de Déclaration de Travaux :

- de la Mairie de Courbevoie reçu le 15/01/2015

- de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) reçue le 07/01/2015

La précision des plans fournis est de classe B.

- L’aménagement de l’axe Bezons – Marceau génère le besoin de déplacer des dispositifs de collecte des eaux pluviales.

- L’entreprise devra impérativement réaliser les travaux conformément au recueil des ouvrages types du réseau d’assainissement départemental des Hauts-de-Seine, an annexe du présent CCTP.

### Qualité et provenance des matériaux

#### Éléments préfabriqués

Dans l'éventualité où l'Entrepreneur proposera l'utilisation d'éléments préfabriqués pour les ouvrages annexes, ces éléments proviendront exclusivement de fournisseurs agréés par le Maître d’œuvre.

L'Entrepreneur devra lui indiquer, dans le délai de quinze jours (15) à compter de la notification du marché, les fournisseurs auxquels il se propose de s'adresser et les caractéristiques des éléments préfabriqués.

Le Maître d’œuvre disposera d'un délai de dix (10) jours pour accepter ou refuser tout ou partie de ces propositions. Le défaut de réponse dans ce délai sera considéré comme l'acceptation pure et simple des propositions de l'Entrepreneur.

Les joints de canalisations seront obligatoirement livrés par le fournisseur des canalisations ou par un fournisseur désigné par lui.

#### Autres matériaux

| Matériaux | Provenance |
| --- | --- |
| Sable et gravillon pour béton, mortier, enduit superficiel et lit de pose | Carrières et sablières proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d’œuvre |
| Tout-venant pour remblai | Carrières d'alluvions anciennes proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d’œuvre. |
| Grave grenue calcaire 0/31,5 | Carrières locales agréées par le Maître d’œuvre |
| Concassé dioritique 0/31,5 | Ballastières agréées par le Maître d’œuvre |
| Liants hydrauliques | Usines proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d’œuvre |
| Liants hydrocarbonés |  |
| Matériaux enrobés |  |
| Acier pour béton armé |  |

### Qualité et essais des matériaux

Le ciment utilisé pour la construction des ouvrages annexes et de la grave ciment est du type Portland CPA-CEMI tel que défini par la norme française NFP 15.302 et devra être titulaire de la marque NF VP.

Le ciment utilisé pour le béton maigre est du ciment du type Portland composé C.P.J. 35 tel que défini par la norme française sus indiquée.

Le sable pour mortier doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 2 mm de côté et être retenu à au moins 95 % de son poids sur le tamis AFNOR à maille carrée de 0,25 mm de côté.

Le sable pour béton doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 6,3 mm de côté et être retenu à au moins 95 % de son poids sur le tamis AFNOR à maille carrée de 0,25 mm de côté.

Le sable pour lit de pose doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 20 mm de côté et présenter un équivalent de sable supérieur à 30.

Le gravillon pour béton doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 20 mm de côté, être retenu sur le tamis AFNOR à maille carrée de 6,3 mm de côté et avoir les caractéristiques géométriques, physiques et chimiques fixées par la norme NFP 18.301 relative aux granulats lourds pour béton de construction.

Le tout-venant pour remblai doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 63 mm de côté, avoir un équivalent de sable supérieur à 30 et un indice de plasticité inférieur à 10.

La grave pour grave ciment doit pouvoir passer sur le tamis AFNOR à maille carrée de 20 mm de côté.

Les matériaux enrobés seront fabriqués en centrale de malaxage dont le type devra être agréé par le Maître d’œuvre. Les granulats satisferont aux prescriptions définies au § 3.1b de l'article du fascicule 23 du C.C.T.G.

#### Vérifications et fabrications contrôlées

Les vérifications et contrôles, autres que ceux prévus à l'article 11 § 1 du fascicule 70 du C.C.T.G. seront faits en usine.

L'Entrepreneur est tenu de prévoir les moyens permettant de vérifier la non-ovalisation des tuyaux.

Les essais seront faits en usine.

Les prélèvements nécessaires aux vérifications et contrôles seront faits en usine.

Les tuyaux provenant d'usines agréées seront dispensés des essais.

#### Livraisons et transports

Les fournitures seront transportées après les épreuves de réception et de contrôle visées ci-dessus et déposées à pied d’œuvre sur le chantier.

Un planning des livraisons sera fourni au Maitre d’œuvre et au Maître d’ouvrage.

#### Tuyaux en PVC

Les tuyaux proviendront exclusivement d'usines agréées. Ils devront satisfaire aux conditions imposées par le fascicule 70 du C.C.T.G.

Ils auront les spécifications suivantes :

| Diamètre extérieur (en mm) | Type de joint | Classe de rigidité |
| --- | --- | --- |
| 160 | Joints caoutchouc | 8 KN/m2 |
| 200 |  | 8 KN/m2 |
| 250 |  | 8 KN/m2 |
| 300 |  | 8 KN/m2 |
| 400 |  | 8 KN/m2 |
| 500 |  | 8 KN/m2 |
| 600 |  | 8 KN/m2 |
| 800 |  | 8 KN/m2 |

#### Équipements

#### A - Remarque générale

Tous les équipements mentionnés au présent article devront être agréés par le Maître d’œuvre et conformes aux prescriptions CD92 – SEVESC – Ville de Courbevoie.

#### B - Regards de visite

Ils seront construits suivant les dessins types ou selon un modèle proposé par l'Entrepreneur et agréé par le Maître d’œuvre :

- en éléments préfabriqués en usine, y compris la cuvette à manchons incorporés à la fabrication ;

- en conformité à la marque NF de la norme NF P 16342.

Les reprises de branchements devront être étanches et seront obligatoirement assurées par carottage et jonctions souples constitués de manchons à lèvres en élastomère.

Les éléments assemblés devront être rigoureusement étanches par des joints élastomères à écrasement.

#### C - Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

Les dispositifs de fermeture des regards de visite sous chaussée, trottoirs ou parkings seront tous du type chaussée de la classe 400 KN.

Les tampons seront en fonte ductile. Ils reposeront sur un cadre en fonte ductile. Les tampons situés sous chaussée ne devront pas boîter sur le support. Par ailleurs, ils devront présenter une inertie suffisante (50 kg) pour résister aux déformations.

La pose sera faite suivant la pente du profil en travers de la chaussée lorsque l'égout se retrouvera en dessous.

#### D - Type de grille-avaloir

Les grilles avaloirs seront plates, de type chaussée lourde et de dimensions 700 mm x 300 mm, conformément au recueil des ouvrages types assainissement Départemental des Hauts de Seine en annexe.

Elles seront en fonte ductile de classe :

- D 400 : trafic intense à faible sous chaussée circulable.

### Prescriptions générales sur les branchements

Les branchements comprennent de l'aval vers l'amont :

- un dispositif de raccordement de la canalisation de branchement à la canalisation publique ;

- la canalisation de branchement proprement dite ;

- le regard de tête ou la boîte de branchement selon que cet ouvrage reçoit une ou plusieurs canalisations d'évacuation, y compris les sujétions de raccordement de la canalisation de branchement à la boîte ou au regard.

#### Dispositifs de raccordement

Le raccordement devra être oblique.

Les types de dispositifs de raccordement à utiliser peuvent être :

- des regards de visite,

- des regards borgnes.

#### Canalisations de branchement

Les canalisations auront une pente minimum de 1 % (1 centimètre par mètre).

Le tracé devra être rectiligne.

Le diamètre sera :

- de 160 mm pour la reprise de l’habitat « Individuel »,

- de 200 mm pour la reprise de l’habitat «  Collectifs » et « Individuel ».

- Sauf cas particulier d'édifices importants. En tout état de cause, le diamètre du branchement devra être inférieur à celui de la canalisation à laquelle il se raccorde

### Fabrication et mise en œuvre du béton

Les dispositions de l'article 44 du fascicule 70 du C.C.T.G. seront appliquées aux ouvrages en béton coulé en place.

Le béton pour ouvrages sera dosé à raison de 250 kg de ciment CPA-CEMI au mètre cube mis en œuvre.

Le béton maigre sera dosé à raison de 150 kg de ciment CPJ-CEMII au mètre cube mis en œuvre, avec les mêmes matériaux que le béton pour ouvrages.

Le dosage en eau sera réglé avec soin de manière à obtenir une consistance plastique correspondant à un affaissement au cône ASTM compris entre 2,5 cm et 5 cm.

L'incorporation au béton de tout adjuvant est interdite.

L'emploi de barbotine de ciment sur les surfaces de reprise est interdit.

La pervibration est imposée pour tous les ouvrages coulés en place.

### Composition et fabrication du mortier

Il sera fait application des dispositions de l'article 45 du fascicule 70 du C.C.T.G.

Le dosage du mortier sera de 600 kg de ciment CPA-CEMI pour 1 000 litres sable.

L'incorporation au mortier de tout adjuvant est interdite.

### Chapes et enduits

Les enduits doivent être exécutés en deux couches de un centimètre et demi puis de un centimètre d'épaisseur et avoir pour composition 1 000 kg de ciment C.P.A. 55 par mètre cube.

### Remblaiement des tranchées

#### Nature des matériaux de remblai

Le remblaiement de la tranchée sera effectué en concassé calcaire 0/60 ou 0/31,5.

Le remblaiement des tranchées sera effectué mécaniquement ou à la main suivant les indications de l'article 59 du fascicule 70 du C.C.T.G. sauf en ce qui concerne le remblai en fond de tranchée. Par dérogation au 2ème alinéa dudit article, il se fera dans tous les cas avec du sable mis en place suivant les dispositions du profil en travers type figurant au sous-dossier technique du dossier de consultation des entreprises. En cas de risques d’infiltrations ou de ruissellements en fond de tranchée, le sable sera remplacé par du gravier comme stipulé à l’article 11.4.3.1.

Le Maître d’œuvre interdit le réemploi de tous les déblais. L'Entrepreneur sera tenu de les remplacer par du matériau d'apport, ce remplacement faisant l'objet d'un prix au bordereau.

Les déblais seront évacués par l'Entrepreneur à la décharge qu'il lui appartiendra de se procurer.

Lorsque la profondeur d'une canalisation sera telle que le Maître d’œuvre estimera qu'il y a lieu de craindre pour celle-ci des dégradations du fait des surcharges roulantes, la partie supérieure du remblai sera remplacée selon les prescriptions dudit Maître d’œuvre par du béton maigre dosé à 250 kg/m³ ou par du sable ciment dosé à 4 %.

#### Compactage des remblais

L'attention de l'Entrepreneur se portera tout particulièrement sur le très grand soin qu'il conviendra d'apporter au compactage du remblai. Il est instamment invité à utiliser, pour ce faire, du matériel de compactage spécialement conçu pour ce genre de travail, tel que le cylindre vibrant de tranchée à double bille. De plus, le remblai se fera par couches de 30 cm d'épaisseur maximum, chacune étant soigneusement compactée.

Sur toute la hauteur du remblai, la densité sèche obtenue devra atteindre 95 % de la densité sèche maximale obtenue à l'essai "Proctor normal". Au cas où cette prescription ne serait pas respectée, le Maître d’œuvre pourra exiger la réouverture de la tranchée et l'exécution d'un nouveau remblaiement.

Il sera réalisé des essais au pénétromètre sur chaque tronçon, localisation suivant demande du Maître d’œuvre.

### Contrôle et réception

Les tests d'étanchéité sont réalisés après accord entre le Maître d’œuvre et l'Entrepreneur, par tronçon de réseau, sur la totalité des éléments pris ensemble ou séparément.

Le bon écoulement est vérifié visuellement, après l'épreuve à l'eau, au moment de la vidange des ouvrages essayés.

Dans le cas où la canalisation est située dans la nappe phréatique, on verse une quantité d'eau limitée depuis l'extrémité amont afin de s'assurer du bon écoulement.

Dans le cadre de son marché, l'Entrepreneur devra le passage à la caméra (inspection télévisée de la totalité du réseau principal), ainsi que la production en 2 exemplaires du rapport qui en découle.

En cas de malfaçons révélées par l'examen vidéo, l'Entrepreneur devra les remises en état correspondantes sans supplément de prix et devra un nouveau passage caméra jusqu’à obtention d’une réalisation parfaite.

La réception définitive des travaux ne sera prononcée qu'après reprise de ces éventuelles malfaçons.

Remblais sous voirie et rétablissement provisoire des chaussées et accotements

Il sera réalisé des essais de vérification de compactage au pénétromètre à raison d’un par tronçon.

### Dossier de récolement

Se reporter aux Prescriptions Communes.

## Mode d’exécution des ouvrages

### Fourniture et pose de grille avaloir plate ,

Conforme aux prescriptions CD 92 - SEVESC

### Fourniture et pose de grille avaloir plate

Conforme aux prescriptions de la Ville de Courbevoie

Les chambres des bouches d'égout, regards et caniveaux à grille seront préfabriqués ou coulés en place.

Ils seront réalisés sur lit de pose en béton maigre d'épaisseur minimum 15 cm.

### Tampon d'assainissement spéciaux type SEZAM des Fonderies Dechaumont

Fourniture et pose de tampon type SEZAM de chez Dechaumont ou équivalent (voir annexe au CCTP). Le produit retenu devra permettre la protection et l’ouverture des regards conservés dans l’axe de la bordure de rive de chaussée.

La classe de résistance du tampon sera D400 minimum.

La pose du tampon sera conforme aux préconisations du fournisseur.

### Fourniture et pose de canalisation diamètre 315 PVC profondeur < 1,70 m y compris tranchée et remblaiement

Les tuyaux seront posés entre deux regards, en alignement droit et avec une pente régulière.

Les raccordements sur les regards de visite seront effectués par l'intermédiaire de manchons de scellement avec bague d'étanchéité.

Les canalisations sont emboîtées et les joints effectués après nettoyage soigné des extrémités des tuyaux et pièces spéciales et adjonctions des produits lubrifiants préconisés par les fabricants.

Il ne doit être laissé à l'intérieur des conduites ni sable, ni graviers ou gravats, etc.

Les éléments de canalisations laissés en attente sont obturés avec un bouchon préfabriqué à joint automatique.

### Raccordement par piquage sur galerie existante entre avaloir actuel et réseau assainissement

Conformément aux prescriptions CD92 SEVESC en annexe

### Raccordement sur regard à créer

Les regards seront préfabriqués ou coulés sur place. Ils seront réalisés sur lit de pose en béton maigre d'épaisseur minimum 15 cm.

Les éléments préfabriqués des regards sont munis, lors de leur assemblage, d'un joint d'étanchéité de type élastomère ou similaire. Un joint intérieur au mortier de ciment est réalisé afin d'obtenir une paroi intérieure lisse.

Des manchons de scellement sont mis en place pour assurer la jonction entre les regards et les canalisations.

La cunette doit être réalisée au diamètre de la canalisation avec un enduit lisse au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur.

  - Réseaux Divers (pour mémoire)

La création de génie civil neuf et de matériel relatifs aux réseaux d’éclairage, de télégestion et de signalisation lumineuse tricolore ne sont pas à la charge du présent marché.

L’intervention du présent marché se cantonne aux réseaux existants, leur adaptation au projet ou leur suppression dans le cas d’une suppression de réseau.

## Généralités

L’entrepreneur aura à sa charge :

- la réalisation des tranchées pour pose de réseaux, les terrassements étant exécutés avec des engins mécaniques ou à la main, dans des terrains de toute nature, y compris ceux nécessitant l'emploi du compresseur ou d'un engin plus puissant ;

- le cas échéant, les terrassements dans des terrains nécessitant l'emploi du brise roche, etc ;

- les jets de pelle, le dressement des parois, la réalisation des banquettes, le réglage et le nivellement du fond et des banquettes ;

- les terrassements supplémentaires pour mise en place du lit de pose ;

- les confections de niches pour regards, chambres … ;

- les épuisements et le détournement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- le transport aux décharges des déblais en excès ;

- le remblaiement de la tranchée par le(s) matériau(x) préconisé(s) par le Maître d’œuvre après mise en place des réseaux ;

- la fourniture et mise en place des grillages avertisseurs suivant les instructions préconisées par le Maître d’œuvre et/ou les services concessionnaires ou services techniques ;

- les dispositifs de sécurité ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la circulation et l'accès aux propriétés riveraines ;

- le soutien provisoire, pendant les travaux, des tuyaux, conduites, câbles et ouvrages rencontrés dans les fouilles ;

- l'établissement d'un lit de pose de 10 cm en sable comprenant la fourniture, l'extraction du lieu d'emprunt, le transport, la mise en fouille, le régalage, le damage, la main d’œuvre et toutes sujétions ;

- le cas échéant (fouilles de profondeur supérieure à 1,30 m), le blindage ordinaire réalisé avec des éléments posés verticalement dont le vide entre 2 éléments consécutifs n'excédera pas 0,50m, pour maintenir les terres, la fourniture, la main d’œuvre, le montage, le démontage et toutes sujétions quelle que soit la largeur de la tranchée et la nature des matériaux utilisés pour le blindage.

- la fourniture et pose en tranchées ouvertes de tous les fourreaux qui permettront le passage ultérieur de branchements et réseaux divers sous chaussées, trottoirs … ;

- la fourniture et pose à l'intérieur des fourreaux des aiguilles (Desserte Téléphonique, Télédistribution, …) ;

- la fourniture et pose de colliers et/ou d'étriers suivant les prescriptions des services techniques, concessionnaires ou du Maître d’œuvre;

- la fourniture et mise en œuvre de béton dans les arrivées des chambres de tirage ;

- l'enrobage en béton des canalisations lorsque la couverture minimale ne peut pas être respectée y compris en traversée de chaussée ;

- les études de détail préalables sur fond de plan au 1/200, en tenant compte des indications fournies par le coordinateur des travaux,

- la mise à la cote mise à la cote d’ouvrages de réseaux divers ; regards d’assainissement, bouches à clés, regards gaz, chambres de tirages électricité éclairage public et télécommunications

- le relevé des génératrices supérieures et des positions des réseaux avant remblaiement de la tranchée, en vue de l'établissement des plans de récolement ;

- la fourniture d'un plan de récolement sur support papier et informatique.

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les dispositions techniques en vigueur, notamment l'Arrêté Interministériel du 26 Mai 1978, la norme C.II201, la spécification technique EDF HN-00-S01 de Janvier 1981.

En cas de travaux en intervention sur réseau sous tension, l'entreprise devra obtenir l'accord de l'unité d'exploitation. En cas de refus de l'unité d'exploitation, l'entreprise devra faire exécuter les travaux par ENEDIS

Pour toutes les questions relatives à l'exécution des ouvrages, l'entreprise devra se mettre en rapport avec les Services ENEDIS concernés.

### Provenance, qualité et préparation des matériaux

Les matériaux employés pour la réfection des fonds de fouille, la confection des lits de pose des tuyaux et canalisations et le remblai :

- proviennent de ballastières ou carrières agréées par le Maître d’œuvre ;

- doivent satisfaire aux prescriptions techniques des services gestionnaires des réseaux, des services techniques de la collectivité, …etc ;

- doivent répondre aux spécifications énoncées ci-après.

#### Sable épuré

- Origine : sablière ou carrière ;

- Valeur d’équivalent-sable supérieure à 40 ;

- Classe ATR : D1 ou B1 ;

- Appellation commerciale : 0/2 ;

- Pourcentage de tamisat à 0,4 : inférieur ou égal à 50 %.

#### Sable ciment

- Dosage de 2,5 % à 3 %.

#### Grave non traitée 0/31,5

- Concassé d'origine dioritique, porphyre ou calcaire dur ;

- Insensible à l'eau ;

- Non gélif ;

- Coefficient micro – Deval en présence d'eau : inférieur ou égal à 40 ;

- Coefficient de Los Angeles : inférieur ou égal à 45 ;

- Equivalent de sable : supérieur à 30 ;

- Dans la fraction 5/40 de la granulométrie, le pourcentage d'éléments concassés sera supérieur ou égal à 60 % ;

- Indice de plasticité non mesurable.

#### Grave reconstituée humidifiée (GRH)

- Insensible à l'eau ;

- Non gélif ;

- Coefficient micro – Deval en présence d'eau inférieur ou égal à 30 ;

- Coefficient de Los Angeles inférieur ou égal à 35 ;

- Equivalent de sable supérieur à 30 ;

- Dans la fraction 5/40 de la granulométrie, le pourcentage d'éléments concassés sera supérieur ou égal à 60 ;

- Indice de plasticité non mesurable ;

- Reconstitution à partir de 3 fonctions granulaires (0/4, 4/10, 10/20).

### Qualité des fourreaux

- Fourreaux en polyéthylène TPC du type tube annelé extérieur et lisse intérieur réalisés en barres droites pré-manchonnées,

- Couleur rouge,

- Diamètres extérieurs :

- Ø 110 mm

- Ø 90 mm

- Ø 63 mm

#### Autres réseaux (fibre optique, eau potable …)

| Diamètre extérieur | Type |  | Couleur | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | annelé extérieur | lisse extérieur |  |  |
| 28 |  | X | vert/blanc |  |
| 40 | X | X | vert/blanc |  |
| 50 | X | X | vert/blanc |  |
| 63 | X | X | bleu | AEP/Irrigation |
| 63 | X | X | vert/blanc | Fibre optique |
| 75 | X |  | vert/blanc |  |
| 90 | X | X | vert/blanc |  |
| 110 | X |  | bleu | AEP/Irrigation |
| 110 | X |  | vert/blanc |  |

- Conduites et gaines en polyéthylène, extérieur annelé ou lisse, intérieur lisse, couleur fonctions de la destination manchonnées à partir du Ø 40 mm.

### Exécution des tranchées

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur l'application impérative de la réglementation en vigueur concernant la fourniture et pose de blindage pour des tranchées de profondeur supérieure ou égale à 1,30 m.

Quel que soit le mode d'exécution des fouilles, l'Entrepreneur sera responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir ;

- de tous les dommages occasionnés aux maisons riveraines, monuments, ouvrages d'art, édicules …etc, ouvrages souterrains publics et privés, canalisations de toute sorte, situés à proximité.

En ce qui concerne les objets trouvés dans les fouilles, l'Entrepreneur se conformera aux prescriptions du CCAG (article 33).

Les démolitions de maçonnerie de toutes natures seront limitées à ce qui est strictement indispensable à l'exécution des travaux sauf indication contraire du Maître d'Ouvrage et/ou du Maître d’œuvre.

Les maçonneries à enlever, qu'elles constituent des massifs indépendants ou qu'elles fassent partie d'un massif à entailler, seront réglées suivant la nature des matériaux rencontrés.

Les distances minimales en projection horizontale et verticale entre les différents réseaux devront obligatoirement être respectées.

#### Charges minimales

La profondeur des tranchées permettra de respecter les charges ou couvertures minimales imposées à savoir :

| Réseau | Couverture |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chaussée | Trottoir | Espaces verts |
| Eau Potable | 1,10 | 1,00 | 1,00 |
| Electricité | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Gaz | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Téléphone Câble, Télévision Eclairage Public | 0,80 | 0,60 | 0,60 |

Les tranchées seront d'une largeur suffisante pour poser sans difficulté les réseaux en tranchée unique ou en tranchée commune à un ou plusieurs réseaux en respectant les inter - distances avec aménagement des banquettes si nécessaire.

### Repérage des fourreaux

A chaque changement de direction, aux armoires, aux flèches et aux extrémités des courbures …, le cheminement des fourreaux sera repéré par des plaques indicatrices normalisées fixées sur des massifs béton ou spittées sur les bordures ou les trottoirs.

Les éléments droits ou les extrémités de couronne seront assemblés par collage.

Pour les arrivées dans les chambres de tirage le cas échéant, les fourreaux seront coupés au ras des faces intérieures des chambres et obturés par des dispositifs certifiés par les services concessionnaires.

Une parfaite étanchéité entre les fourreaux et la maçonnerie devra être réalisée au moyen de tétines ou de presse-étoupes.

### Aiguillage des fourreaux

Tous les fourreaux seront aiguillés suivant les prescriptions des services concessionnaires.

Concernant le téléphone, l'aiguillage se fera en présence d'un représentant de France Télécom avec remise d'un procès-verbal de réception ou récépissé émanant du Service Concessionnaire.

### Grillages avertisseurs

Les grillages avertisseurs seront posés à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des réseaux qu'ils doivent signaler, sauf stipulations contraires des services concessionnaires.

| RESEAU | COULEUR DU GRILLAGE |
| --- | --- |
| ECLAIRAGE PUBLIC ELECTRICITE (M.T./B.T.) EAU POTABLE GAZ TELEPHONE CABLE, TELEVISION | ROUGE ROUGE BLEU JAUNE VERT VERT |

Ils seront de type imputrescible et auront  les couleurs normalisées suivantes, en fonction des réseaux.

### Remblaiement des tranchées

La consistance des matériaux de remblayage des fouilles sera conforme aux prescriptions techniques du Maître d’œuvre.

Afin d'éviter tous désordres ultérieurs et affaissements, une attention particulière sera apportée à l'enrobage des conduites et canalisations.

Le lit de pose sera correctement compacté après régalage.

Le sable d'enrobage de part et d'autre et au-dessus des réseaux sera compacté à la dame à main ou tout engin mécanique en fonction de la résistance mécanique des canalisations, câbles, fourreaux, etc… jusqu’à la structure de la chaussée.

Un compactage hydraulique pourra être réalisé le cas échéant.

Une attention particulière sera portée au compactage des remblais à proximité des chambres de tirage notamment sur le pourtour des piédroits.

### Plan de récolement

Outre la remise des récépissés des Services Concessionnaires effectués lors de l'aiguillage des fourreaux (cas de la Desserte Téléphonique par exemple) l'Entrepreneur attributaire du présent marché devra la remise d'un dossier de récolement conforme aux prescriptions demandées dans le présent C.C.T.P.

Devront figurer impérativement les informations suivantes par tronçon de tranchée homogène :

- nombre de fourreaux ;

- nature ;

- diamètre ;

- longueur ;

- couleur ;

- destination ;

- couverture (distance entre génératrice supérieure et sol fini) ;

- repérage (en X, Y) ou par rapport à des limites fixes (2 au minimum) de tous les croisements, changements de direction, amorces, flèches et extrémités des courbures.

## Mode d'exécution des travaux

### Protection béton pour charge insuffisante sur réseau existant

L’entreprise devra la fourniture et la pose de dalles béton préfabriquées, ou le coulage sur place de dalle de protection.

Ces dalles auront été préalablement dimensionnées et soumises au VISA du maître d’œuvre. L’entreprise devra également fournir les plans de réalisation de ces ouvrages.

### Mise à la cote de petits ouvrages réseaux divers

La prestation comprend toutes les sujétions de mise à la cote des ouvrages type :

Bouche à clé, regard gaz et électricité, regard de branchement, regard éclairage public, chambres de tirage jusque L2T

### Mise à la cote de gros ouvrages

La prestation comprend toutes les sujétions de mise à la cote des ouvrages type :

Regards d'assainissement, chambre de tirage de dimension supérieure à L2T.

### Changement de cadre et tampon de petits ouvrages, réseaux divers

La prestation comprend le remplacement des cadres et tampons conformément aux demandes concessionnaires des ouvrages :

Bouche à clé, regard gaz et électricité, regard de branchement, regard éclairage public, chambres de tirage jusque L2T…

### Changement de cadre et tampons des chambres de tirage  supérieure à L2T

La prestation comprend le remplacement des cadres et tampons conformément aux demandes concessionnaires des ouvrages :

Regards d'assainissement, chambre de tirage de dimension supérieure à L2T

  - Espaces verts

Ce chapitre présente les prestations dites ‘travaux d’espaces verts ». Ces dernières sont très localisées puisqu’elles reposent sur la mise en œuvre d’arbres tige d’alignement. Les articles suivants détaillent l’ensemble des tâches.

La ville de Courbevoie étant labellisée « 4 Fleurs » une attention particulière sera apportée par la maitrise d’ouvrage à la qualité des prestations qui seront réalisées par l’entreprise concernant les travaux d’espaces verts.

## Protection des arbres existants sur le chantier

Ce type de protection est à mettre en place à proximité de travaux de terrassements, de démolitions ou de génies civils important. Elles sont à mettre en place lorsque les arbres protégés sont à moins de 4,00m des travaux et circulations d’engins.

La protection des arbres conservés sera réalisée par la mise en place de 4 palissades en bois avec lattes de 2 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur maintenu par une ossature bois en poteaux 10x10 cm formant la structure du support pour la fixation de ces palissades

L’ensemble sera assemblé par visserie et devra tenir sur la durée du chantier. L’entreprise est responsable du bon maintien de cet ouvrage pour chaque pied d’arbre conservé. Aucune circulation ou manœuvre de véhicules et d’engins n’aura lieu au droit des houppiers des arbres, pour ne pas endommager les branches et tasser les sols. Il en sera de même pour le stockage des matériaux.

## Repérage et piquetage des fosses de plantation

Ce poste comprend le repérage et piquetage des fosses de plantation. Avant toute opération d’ouverture de fosses de plantation, il sera primordial de vérifier les emplacements par rapport aux réseaux, aux façades des bâtiments pour s’assurer de la faisabilité des fosses de plantations.

Ce poste comprend :

- Le piquetage et la vérification de l’emplacement des fosses de plantation

## Ouverture des fosses de plantations pour les arbres isolés (8m3)

L’entreprise devra la réalisation de fosses de dimensions nécessaires à la plantation des arbres à tiges, comprenant les terrassements en déblais (minimum 8m3) selon conditions.

Ce poste comprend l’ouverture propre de la fosse de plantation. Après réalisation des travaux sur chaussée et trottoirs, ce comprend le nettoyage et évacuation de possibles déchets ou matériaux dans les fosses.

Ce poste comprend :

- Le décompactage sur 0.40 m de profondeur des fonds de fosse,

- Le griffage des parois verticales de la fosse.

- De fosses de surface de 6,25m² sur 1.30 m de profondeur par rapport au niveau fini des dalles pierre calcaire de Rocheron (pose en Opus Romain) ou/et borure granit jaune. La fosse sera remplie d’un mélange terre/pierre.

## Fourniture et mise en œuvre d'un mélange de terre végétale (30%) / pouzzolane (70%) pour fosses d'arbres 8 m3/ arbres

Ce mélange est composé de 70% de Pouzzolane granulométrie 40/60 et de 30% de terre végétale d’apport amendée.

Le volume de terre végétale ne devra pas excéder le volume des vides existant entre les éléments pouzzolanique.

Le mélange sera obtenu par le brassage mécanique des constituants. Le mélange sera homogène.

Le mélange sera mis en œuvre par couche de 30 à 35 cm d’épaisseur et compacté avec un compacteur non vibrant.

La quantité, de substrat terre pierre, par arbre sera de 8 m3.

Des essais de plaques seront réalisés avant la mise en œuvre du sol définitif pour éviter toutes déformations ultérieures.

- Caractéristiques et composition

Le terre végétale sera homogène, exempte de chiendent, de pierres ou autres corps étrangers.

Sa composition sera la suivante :

- refus à 10 mm : < 10 %

- refus à   2 mm : < 15 %

- sables ( 0.05 à 2 mm ) 	: 5 à 35 %

dont moitié au moins de SG ( 0.2 à 2 mm )

-	limons ( 0.02 à 0.05 mm )	: 40 à 65 %

-	argile ( moins de 0.002 mm )	: 17 à 26 %

6.0 < Ph ( eau ) < 7.5

8 < C/N < 14

CaCO3 actif < 2 % et CaCO3 total < 5 %

MgO > 0.015 %

M.O > 1.8 %

P2O 5 > 0.02 %

K2O > 0.025 %

Pour ces trois dernières mesures, les seuils minimaux indiqués seront rehaussés en fonction de la composition granulométrique, et notamment de la proportion d'argile.

Dans le cas d'une terre lourde (argile > 23 %) ou d'une terre insuffisamment pourvue en sable (sable < 10 %), le maître d'ouvrage pourra demander l'adjonction de fibre de bois, type hortifibre, ou de billes d'argile expansée, type Argex (10/16 mm), à raison de 20 % en volume.

Dans tous les cas, le mélange devra être homogène.

Ce poste comprend :

- La fourniture de la terre végétale amendée 30 % et 70 %  de pouzzolane 40/60

- La fourniture d’une analyse de la terre végétale pour validation par maître d’œuvre et maître d’ouvrage

- Le mélange homogène de ces deux matériaux, validation par le maître d’œuvre avant mise en place

- La mise en œuvre de ce mélange

- Le compactage et les essais de plaque inclus dans le prix afin d’obtenir 35 MPa

- La mise à niveau définitive.

## Fourniture et mise en œuvre de compost de déchets verts 200L/fosse d’arbre.

Ce poste correspond à la fourniture et à la mise en œuvre d’un mélange compost / déchets verts.

A raison de 200 L/fosse d’arbre, il sera mise en place sur la surface du mélange terre/pierre.

Le prix comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre d’un mélange compost / déchets verts,

- Le réglage et le malaxage mécanique de ce mélange.

## Fourniture et garantie de reprise d'arbres tiges 20/25 4xTR en motte grillagée – Hauteur totale 400/500 – Largeur 150/200– Celtis occidentalis

Ce prix forfaitaire comprend :

- La fourniture de végétaux conformes aux normes NF en vigueur des produits de pépinières, sains, bien conformés, exempt de plaies, les unités d'une même espèce sont appareillées,

- Le transport,

- La réception à valider par le maître d'œuvre et le maître d’ouvrage,

- Le déchargement à pied d'œuvre,

- La mise en jauge si nécessaire,

- La garantie de reprise selon les modalités du fascicule n° 35.

Normes.

Les végétaux devront correspondre aux Normes AFNOR (mars 80) et notamment :

- NF V 12.051	: arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales, spécifications générales;

- NF V 12.053	: rosiers, spécifications particulières;

- NF V 12.054	: conifères d'ornement, spécifications particulières;

- NF V 12.055	: arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulières;

- NF V 12.057	: arbustes à feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulières;

- NF V 12.058	: plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulières.

- NF V 12059	: plantes de terre de bruyère, spécifications particulières.

Spécifications complémentaires.

Les arbres de haut jet ne devront comporter ni coude ni baïonnette et être parfaitement fléchés.

Les végétaux devront être indemnes de chancres, gerçures ou écorchures. De même, les végétaux présentant des symptômes de maladie ou de parasitisme ne seront pas admis. Les végétaux devront présenter tous les symptômes d'une végétation vigoureuse.

L'arrachage en pépinière et la plantation des végétaux interviendront entre le 15 novembre et le 15 mars, sauf autorisation particulière du Maître d'Œuvre.

Les arbres en mottes seront fournis avec un certificat de la pépinière d'origine justifiant d'un nombre minimal de transplantation. Les mottes auront un diamètre au moins égal à 3 fois la circonférence du tronc au collet. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de refuser tout arbre dont la motte est brisée.

Tous les végétaux devront être validés par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage avant plantation.

Pépinières de provenance et qualité des plants

Sélection des sujets en pépinière :

Une visite en pépinière sera prévue, aux frais de l’entrepreneur, pour que le Maître de l’Ouvrage accompagné du Maître d’œuvre puisse sélectionner et réserver, par le biais d’un marquage, les sujets.

Arrachage des plants en pépinière et admission des plants :

Les végétaux devront provenir d'une pépinière ayant un sol et un climat compatible avec celui du site de plantation. Le maître d'œuvre vérifiera les plants en pépinières.

Les arbres doivent former des lots homogènes.

L'arrachage des végétaux se fera en fonction de l'avancement du chantier.

En aucun cas, les végétaux ne pourront être arrachés préalablement à la demande, et toute mise en jauge anticipée serait une condition de refus des végétaux.

Dès l'arrachage en pépinière et jusqu'à la plantation, les racines des végétaux devront être impérativement protégées (avec de la paille, des bâches humides, des sacs de plastique, etc.) contre le dessèchement provoqué par le vent et le soleil. Le transport des arbres devra se faire par camion bâché, le temps de transport ne devra pas excéder 48 heures. Dans le camion, les plantes seront calées par des coussins de paille, le transport ne pourra pas s'effectuer par une température inférieure à 2° au-dessous de zéro. Il faudra, au déchargement, un maximum de précautions pour éviter écorchages et bris de branches.

Déchargement des végétaux.

Le déchargement est à la charge de l'Entreprise qui devra disposer sur le chantier de moyens matériels et humains en rapport avec la taille et la quantité de végétaux livrés. L'Entrepreneur respectera les consignes suivantes :

- aucune manutention par le collet des plantes ou en s'aidant des rameaux;

- les manipulations devront se faire de façon à éviter les blessures aux écorces; l'Entrepreneur devra prévoir, à cet effet, des manchons de protection des troncs pour les espèces de fortes tailles et à écorce fragile.

Les plantes livrées en motte seront mises en jauge dans les six heures suivant la réception, si elles ne sont pas plantées dans ce délai. Dans le cas d'une journée ensoleillée ou ventée, ce délai est ramené à 30 mn.

Si nécessaire, la jauge sera située soit sur l'emprise du chantier, soit sur les terrains de l'Entreprise. L'Entrepreneur décidera de son emplacement en accord avec le Maître d'Œuvre et le Maître d’Ouvrage.

Les plantes dont les racines ou les bourgeons terminaux auront été cassés ou estropiés par l'Entreprise seront refusées.

Garantie de reprise.

L'Entrepreneur est entièrement responsable de la bonne tenue des plantes pendant le délai de garantie après la réception des travaux. Ce délai de garantie est fixé à 2 ans, pour les arbres tiges et pour les plantes vivaces et arbustes.

L'Entrepreneur doit donc le remplacement des plantes malvenues ou mortes.

Pendant la période de garantie, l'Entrepreneur devra effectuer :

Les travaux d'entretien nécessaires à la reprise et à la croissance des végétaux, et en particulier les arrosages nécessaires à la reprise des végétaux (minimum 5 arrosages / an).

Liste des arbres :

- Celtis occidentalis arbre tige 20-25, 4xTR, solitaires, cultivés distancés, en motte grillagée.

## Travaux de plantation arbre tige

Ce prix forfaitaire comprend :

- Le piquetage à faire valider par le maître d'œuvre,

- L'ouverture de trou de plantation,

- Le chargement et l'évacuation de pierre, racine et d'éléments grossiers si nécessaire,

- Le retrait de conteneur et tontine non biodégradable,

- La taille d'éclaircie des parties aériennes,

- La mise en place de l’arbre et de la terre végétale,

- La formation d'une cuvette d'arrosage proportionnée à la taille du sujet,

- Le plombage hydraulique,

- La taille de formation et d'équilibre,

- Les interventions d’entretien jusqu'à la réception,

Piquetage :

L’entreprise fournira des jalons et des étiquettes au maître d’œuvre qui effectuera le piquetage directement sur le terrain.

Ouverture des trous de plantations :

Les fosses de plantations ayant été préalablement garnies en mélange terre/pierre, l'ouverture des trous se fera manuellement suivant les dimensions adaptées aux systèmes racinaires, mottes ou conteneurs.

L'ouverture des trous de plantations se fera le jour même de la plantation. S'il devait y avoir un décalage supérieur à la journée, entre la réalisation du trou et la mise en place du végétal, le trou serait rebouché et rouvert au moment de la plantation.

En cas de forte pluie, le trou sera rebouché et rouvert lorsque le sol sera ressuyé.

Mise en place du végétal :

Les végétaux seront placés de façon que la terre arrive au niveau du collet. Les mottes seront recouvertes de terre, la plus fine et la plus meuble possible. Cette terre sera mise en place à la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai. Après plantation, une cuvette sera aménagée au pied de chaque végétal. Pour les végétaux en mottes, le diamètre de la cuvette sera inférieur à celui de la motte.

Amendements organiques :

Au moment de la plantation, il sera incorporé à la terre du trou de plantation un amendement organique de type Biopost ou similaire.

Plombage à l'eau :

Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil racinaire. Il est prescrit impérativement, même si l'état hygrométrique du sol peut faire croire à son inutilité (les terres très mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner). L'entrepreneur doit compter au moins 50 litres pour les grands végétaux et 20 litres pour les autres végétaux.

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au titre de l'entretien.

## Fourniture et mise en place d'un ancrage de motte pour arbres tiges

Ce poste correspond à la fourniture et à la mise en place d’un ancrage de motte de type KAM4 de chez PUTEAUX ou similaire.

Ce prix comprend :

- La fourniture à pied d’œuvre d’un kit d’ancrage de motte de type KAM4 de chez PUTEAUX ou similaire par arbre concerné,

- La mise en place de cet équipement,

## Fourniture et mise en place d'un drain d’arrosage pour arbre

Ce poste comprend :

- La fourniture et mise en place d'un drain Ø 100 mm disposé sur le dessus de la motte à raison de 3 ml par sujet

- Le drain sera rempli de gravier granulométrie adéquate au Ø 100 mm du drain

- La fourniture et mise en place d'un bouchon type Walu ou similaire

## Fourniture et mise en place de barrière antiracinaire

La fourniture et la pose de panneau pare-racine RootBlock type RB 100 en PEHD (1,30 m de haut, 2mm d'ép.) de chez DeepRoot ou similaire.

## Fourniture et mise en œuvre d’un mulch de type Copoflora ou similaire sur une épaisseur de 0.10 m

Ce poste correspond à la fourniture et à la mise en œuvre d’un mulch Copoflora.

Ces copeaux de bois seront mis en œuvre sur une hauteur de 0.07 m.

Ils devront être exempts de champignons ou de maladies pouvant contaminer les nouvelles plantations.

Ce mulching  se trouve dans tous les massifs d’arbustes et de vivaces ainsi qu’au pied des arbres.

Le prix comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre du mulch,

- Le réglage de ce mulch dans les massifs sur une hauteur de 0,10 m.

## Entretien des arbres pendant 2 ans

La garantie et l’entretien comprend toutes les prestations nécessaires entre la plantation et le premier constat de reprise qui sera réalisé au mois de septembre (n+1) parachèvement de 1 an. Puis un deuxième constat qui sera réalisé au mois de septembre (n+2) confortement de 1 an.

L’entretien des arbres comprendra :

- La taille, une fois par an au mois de mars, avec évacuation des déchets,

- Le désherbage manuel aussi souvent que nécessaire,

- Le maintien des ancrages de motte et des tuteurs,

- Le maintien du paillage en place

- Le traitement éventuel par bio contrôle et/ou produits agrée agriculture biologique,

- Les apports d'engrais organiques et d'amendements une fois l'an,

- L'arrosage à raison de 12 passages pendant la période estivale

  - Signalisation verticale

## Généralités

L’Entrepreneur aura à sa charge, entre autres :

- l'implantation de tous les éléments rentrant sous le vocable "signalétique",

- la fourniture et pose de signalétique directionnelle conformément à l’annexe 3

- les terrassements préalables en sols de toutes natures et par tous les moyens,

- l'évacuation à la décharge des gravois résultant des différentes interventions.

Le mobilier urbain à mettre en place dans le cadre du présent marché est le suivant :

##### Panneaux d'indication

Supports, brides et fixations :

Matériau :	 Acier galvanisé

Teinte RAL : 9005

Section :	 Rectangulaire

Ronde

Panneaux de signalisation

Gamme choisie :	 Miniature (pistes cyclables, ruelles étroites)

Petite (voies communales, urbaines)

Normale (routes départementales)

Grande (routes nationales)

Très grande (autoroutes)

L’entreprise comprend toutes sujétions de fourniture et de pose de panneaux de signalisation et les supports, brides et fixations seront en acier galvanisé de section rectangulaire.

### Qualité et provenance des travaux

#### Documents de référence contractuels

- C.C.T.G. : fascicules 56, 55, 68,

- D.T.U. : 12, 13.11, 21, 26.1, 32.1, 37.1, 41.2, 59.1, 70,

- Normes NF et EN.

Toutes les normes correspondant aux :

- règles d'utilisation des bois dans la construction, … ;

- produits en acier, en fonte, en alliage léger ;

- vernis et peintures ;

- protection des produits en métal ;

- fixations (chevilles métalliques à expansion, visserie, boulonnerie).

#### Produits en acier

Les éléments et fournitures en acier seront conformes entre autres aux normes homologuées suivantes :

- NF A 37.101 (profilés formés à froid, d’usage courant) ;

- NF A 49.501 (tubes en acier, profils creux sans soudure ou soudés finis à chaud pour la construction) ;

- NF A 49.643 et 49.645 (tubes en acier, tubes ronds, carrés et rectangulaires du commerce, soudés longitudinalement à partir de produits plats).

Les tubes et éléments laminés ou profilés seront de première qualité, liants, nerveux et sans aspérités, gerçures, brûlures ou autres défauts pouvant nuire à l’aspect ou à la qualité des ouvrages.

#### Produits en fonte

Les éléments en fonte seront conformes aux normes homologuées NF A 32.013, 
NF A 32.101, NF A 32.201, NF A 32.301, NF A 32.701 et 702.

#### Produits en alliage léger

Les éléments et fournitures en métaux légers et leurs alliages seront conformes aux normes homologuées suivantes (domaine ICS du catalogue AFNOR) :

- EN 23.134.1 à 3 (termes et définition) ;

- NF A 50.411 (aluminium et ses alliages, produits filés et filés étirés d’usage général) ;

- NF A 50.451 (aluminium et ses alliages, produits laminés d’usage général) ;

- EN 755.3 à 6 (aluminium et ses alliages, bornes, tubes et profilés filés).

#### Visserie – Boulonnerie

Ces fournitures seront conformes à la norme.

Elles seront toujours selon leur usage en acier léger ou en acier cadmié ou inox.

#### Vernis et peintures

Ces revêtements de surface seront conformes aux normes homologuées suivantes :

- NF T 36.005 (peintures et vernis, classification) ;

- NF T 72.081 (produits et protection du bois, lasure) ;

- NF A 35.511 et 512 (produits grenaillés et peints fabriqués de façon automatique).

#### Panneaux et panonceaux

A la demande du Maître d’ouvrage, le dos des panneaux et panonceaux ainsi que leurs retombées recevront en usine une peinture laquée polyuréthanne 2 composants appliquée par procédé électrostatique et polymérisée par cuisson à 80°C. Le fournisseur pourra proposer lors de l’appel d’offres un mode de mise en peinture donnant des garanties comparables et adapté au matériau du panneau.

La teinte retenue par le Maître d’ouvrage est RAL 9005, « Noir foncé ». Préalablement à la mise en peinture, l’Entrepreneur soumettra la teinte à l’agrément du représentant du Maître d’œuvre.

Après mise en peinture, les dos de panneaux et panonceaux recevront un vernis anti-graffiti qui devra être soumis à l’approbation du représentant du Maître d’œuvre.

#### Supports, mâts et colliers

A la demande du Maître d’Ouvrage, les supports, mâts et colliers recevront en usine une peinture polyester appliquée par procédé électrostatique et polymérisée par cuisson à 80°C. Le fournisseur pourra proposer lors de l’appel d’offres un mode de mise en peinture donnant des garanties comparables et adapté au matériau du panneau.

La teinte à confirmer par le Maître d’ouvrage est le RAL 9005.

#### Revêtement rétro-fléchissant

Il sera en particulier exigé, pour la fourniture des panneaux destinés à la signalisation permanente hors agglomération, que les revêtements rétrofléchissants présentent les caractéristiques techniques suivantes :

Ils devront être impérativement constitués de films microprismatiques de classe 2 pour les équipements de voies situées dans des secteurs de faible luminosité, particulièrement sensibles au brouillard ;

Ils seront constitués de films à structure « nid d’abeille » de classe 2 pour l’équipement des autres voies.

Les références d’homologation et numéros d’identification du fabricant devront figurer au dos des panneaux et panonceaux.

La totalité du matériel devra pouvoir résister aux vents prévisibles dans la région 1.

### Protection des produits

#### Protection des produits en métal

Ces opérations seront conformes aux normes homologuées suivantes :

- ISO 8044 (corrosion des métaux et alliages, vocabulaire) ;

- NF A 36.321 et 91.121 (galvanisation par immersion dans le zinc fondu) ;

- NF EN 22.063 (revêtements métalliques et inorganiques, projection thermique zinc, aluminium et alliages) ;

- NF A 91.201 (métallisation par projection d’une couche de zinc) ;

- NF A 50.401 (aluminium et alliages d’aluminium, caractéristiques générales) ;

- NF A 50.452 (aluminium et alliages d’aluminium, produits pré laqués).

#### Protection des produits en alliages légers

Elle sera assurée par :

- anodisation (norme NF A 91.450 label EWAA-EURAS avec garantie de bonne tenue pendant dix ans) ;

- EWAA, classe 15 (milieu atmosphérique normal) ;

- laquage industriel (norme NF A 50-452 avec garantie de bonne tenue pendant 5 ans pour les coloris autres que le blanc), avec revêtement par laque thermo-durcissante.

#### Protection des panneaux et panonceaux en aluminium contre les phénomènes d’électrolyse

Dans l’hypothèse où les panneaux et panonceaux en aluminium, il ne devra pas y avoir de contact direct entre les alliages d’aluminium et les métaux ferreux.

Pour les contacts avec les supports, le constructeur devra préciser dans une notice jointe à sa note de calcul, les dispositions prévues pour éviter le contact direct entre les métaux différents.

#### Protection des produits en matériaux ferreux

#### A - Généralités

Les éléments en matériaux ferreux seront impérativement protégés d’une manière efficace et durable contre la corrosion, suivant les normes françaises et européennes indiquées ci-dessous selon le cas :

- acier galvanisé (classe de galvanisation Z350) : NF A 36-321 et 322, 
EN 10-142 et 147 ;

- acier galvanisé prélaqué (classe de galvanisation Z225) : NF A 36-321 et 322, EN 10-142 et 147 ;

- revêtement de peinture : NF P 34-301.

#### B - Éléments en acier

Les protections par peinture seule ne sont pas admises.

En revanche sont préconisés :

- le zingage à chaud, ou la galvanisation, ou les bains multiples dégraissants, phosphatants et passivants ;

- le dégraissage par vapeur de trichloréthylène s’il y a lieu ;

- l’application électrostatique de poudre polyester 60/80 microns ;

- la finition par polymérisation au four.

#### C - Éléments en fonte

Sont préconisés :

- le grenaillage DS 3, avec métallisation au zinc 60 microns minimum ;

- la couche de bouche-pore 20 microns, avec apprêt époxy 60 microns minimum ;

- la finition laque polyuréthane 40 microns minimum.

### Tenue au gel et sels de déneigement

Tous les mobiliers urbains à mettre en place seront obligatoirement garantis pour :

- la tenue au gel ;

- la résistance aux sels de déneigement.

### Traitement anti graffiti

Pour les faces avant, le traitement anti graffiti ne sera mis en œuvre que sur les panneaux expressément désignés au bordereau de prix.

Le film transparent proposé devra être mis en place en usine. Ce film sera destiné à protéger les films rétrofléchissants des graffitis de toute nature.

Il devra être homologué et son choix soumis au Maître d’œuvre.

### Livraison des ouvrages

Tous les mobiliers urbains seront livrés "finis".

Les traitements de finition sur le chantier ne seront pas admis.

Les mobiliers urbains dont la finition serait déjà détériorée à la livraison, suite au transport ou toute autre raison, seront refusés par le Maître d’œuvre.

### Composition des bétons et mortiers

#### Béton coulé en place

La composition et la confection des bétons pour fondations, socles ou radiers, se feront dans les conditions précisées au DTU.

La composition sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de résister à des eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des terres.

L’Entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre en œuvre.

#### Béton prêt à l’emploi

Le béton prêt à l’emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P 18-305 de décembre 1994.

L’Entrepreneur devra strictement respecter cette norme contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, l’Entrepreneur devra, en se basant sur le Guide d’utilisation de la norme P 18-305 édité par le SNBPE, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment :

- la classe d’environnement (classes 1 à 5) ;

- le type de béton (armé - non armé) ;

- la résistance caractéristique ;

- la granularité ;

- la consistance ;

- la nature du ciment, s’il y a lieu.

#### Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées au DTU.

L’Entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs à des conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

### Implantation

L'Entrepreneur devra l'implantation du mobilier urbain. Elle se fera, sauf circonstances imprévisibles, pendant la réalisation des travaux des autres marchés de travaux en conformité avec le plan technique joint au dossier de consultation.

Dans certains cas qui le justifient, l'implantation pourra être effectuée par un géomètre agréé, aux frais de l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur prendra l'attache des entrepreneurs du marché de réseaux secs pour la mise en place de réservations préalables à la pose du mobilier urbain.

Au cas où les traitements de surface seraient réalisés avant l'implantation, l'Entrepreneur prendra toutes mesures nécessaires pour que cette implantation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère esthétique général.

Dans le cas contraire, tout rétablissement à l'identique sera à ses frais.

### Fondations et supports

L'Entrepreneur aura à sa charge l'exécution des fondations sous les supports des mobiliers urbains de son marché.

Ces fondations seront dimensionnées en fonction :

- du type d'équipement ;

- du poids du mobilier urbain ;

- des efforts à subir ;

- des caractéristiques proposées par le constructeur ;

- etc.

Elles devront comporter, incorporées au coulage :

- toutes les douilles et autres dispositifs nécessaires à la fixation du mobilier urbain.

- des armatures, si nécessaire.

Elles seront faites en béton de ciment au dosage de 250 à 300 kg. Les fondations devront toujours être descendues à une profondeur hors gel.

Le dimensionnement des massifs de fondation incombe à l’entreprise. Elle soumettra sa note de calcul au Maître d’œuvre en tenant compte notamment de la résistance à la neige et au vent.

Le béton nécessaire à la confection des massifs proviendra de centrale agrée par le Maître d’œuvre. Il aura les caractéristiques d’un BCN conforme à la norme NF P 18.305.

Il devra satisfaire également aux normes NF P 18-500 et 98-70 et aura les caractéristiques et dosages suivants :

- résistance à la compression : Fc 28 > 25 Mpa,

- armature : pour béton armé .

Enfin, l'Entrepreneur devra immédiatement après l'exécution des fondations procéder :

- à l'enlèvement des terres et graviers à la décharge ;

- au nettoyage minutieux du support.

### Pose et fixation

Les mobiliers urbains seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront prises par l'Entrepreneur pour assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations. Les cales seront enlevées ensuite.

Les équipements devant rester en place à demeure seront fixés par des boulons ou autres dispositifs indémontables.

Les équipements saisonniers devront pouvoir être démontés et remontés aisément, et seront fixés par des boulons ou autres dispositifs facilement démontables mais uniquement à l'aide d'un outillage spécifique.

Tous les éléments de fixation seront en acier, efficacement protégés contre la corrosion.

Les produits lourds seront équipés de douilles de levage et d'élingues appropriées.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'Entrepreneur devront être soumis au Maître d’œuvre pour approbation. Ce dernier pourra demander à l'Entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

### Pose sur revêtements de sol existants

Pour l'exécution des fondations, les revêtements de sol seront :

- soigneusement découpés par carottage aux dimensions voulues, pour les revêtements en béton bitumineux, en asphalte, en béton désactivé, … ;

- découpés et conservés pour remise en place ultérieure pour les gazons ;

- soigneusement déposés pour repose après travaux pour les sols en pavage, dallage, carrelage, ….

Après mise en place des mobiliers urbains, les revêtements de sol devront être reconstitués en leur état d'origine, avec les matériaux déposés, ou si nécessaire avec des matériaux neufs identiques ou à défaut avec des matériaux d'aspect similaire.

La fourniture de ces matériaux fait implicitement partie du marché de l'Entrepreneur.

### Nettoyage – Livraison

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des produits sur le chantier avant mise en œuvre.

Pour les éléments relevant de la qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les produits ne comportant pas de certification, l'Entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le Maître d’œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix aux frais de l'Entrepreneur.

### Propreté

Jusqu'à la réception des travaux, l'Entrepreneur est responsable de la propreté des éléments du mobilier urbain.

Il devra mettre en place toutes les mesures pour éviter les graffitis, chocs, salissures  pouvant survenir avant la date de réception.

### Réception

L'Entrepreneur devra remettre au Maître d’œuvre, à la réception des ouvrages :

- les notices techniques de tous les ouvrages ;

- les clés (pour les poubelles, …).

## Mode d’exécution des travaux

### Signalisation de police type A - classe 2, y compris massif d'ancrage - RAL 9005

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place de panneau comprenant la réalisation des prestations ci-dessous :

- Terrassements complémentaires

- Coulage du massif béton

- Fourniture et scellement du panneau de signalisation

- Remblaiement complémentaire et compactage

Conformément aux plans du projet.

### Signalisation de police type B - classe 2, y compris massif d'ancrage - RAL 9005

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place de panneau comprenant la réalisation des prestations ci-dessous :

- Terrassements complémentaires

- Coulage du massif béton

- Fourniture et scellement du panneau de signalisation

- Remblaiement complémentaire et compactage

Conformément aux plans du projet.

### Signalisation de police type C - classe 2, y compris massif d'ancrage - RAL 9005

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place de panneau comprenant la réalisation des prestations ci-dessous :

- Terrassements complémentaires

- Coulage du massif béton

- Fourniture et scellement du panneau de signalisation

- Remblaiement complémentaire et compactage

Conformément aux plans du projet.

### Plus-value pour panonceau type M

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose du panonceau type M sur panneau déjà mis en place dans le cadre du présent marché.

  - Signalisation horizontale

## Généralités

Les travaux concernent toutes les marques au sol sur les chaussées : axe, rives, flèches, zébras, passages piétons, stop, cédez le passage et tous travaux spéciaux.

Les marquages seront constitués de produits classiques en peinture, enduit à froid 2 composants, enduit à chaud projeté, bandes préfabriquées, ainsi que de produits à protubérances pour la visibilité de nuit par temps de pluie.

Tous les produits proposés devront être certifiés par l’ASQUER NF1 ou NF2 ou autorisés d’emploi par le SETRA et figurer dans la liste des produits certifiés éditée par l’ASQUER sauf pour les produits ne faisant pas l’objet de certification comme les produits de couleur par exemple.

Les travaux désignés ci-après seront exécutés au titre du présent marché :

- Le prémarquage,

- Le dépoussiérage de la bande de chaussée devant recevoir le marquage,

- La protection des dispositifs rétroréfléchissants au droit des bandes,

- L’application de vernis d’accrochage pour les enduits,

- La signalisation des chantiers,

- Les différents types de marquages.

### Qualité et provenance des matériaux

#### Caractéristiques des matériaux et produits

Les produits de marquage et les microbilles de verre utilisés doivent obligatoirement être certifiés ou autorisés par le Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. Ils pourront en cours de marché être remplacés, avec l’accord écrit du Maître d’œuvre, par des produits équivalents ou ayant obtenu une meilleure certification.

Les produits de marquage employés devront figurer sur la liste ASQUER des produits certifiés NF1 ou NF2.

Pour les marquages expérimentaux, les produits de marquage utilisés devront faire l’objet d’une autorisation d’emploi à titre expérimental délivrée par Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer et en cours de validité.

Les produits rétroréfléchissants doivent être utilisés avec la même nature de microbilles que celle utilisée à la certification et désignée au certificat : traitées- hydrofugées- non hydrofugées. Il est admis que des billes de verre traitées spécifiquement remplacent celles prévues à la certification.

Il est rappelé qu’un produit non rétroréfléchissant certifié mis en œuvre avec adjonction de billes de verre certifiées n’est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant certifié.

Le nom, le numéro de certification et la date de fabrication des produits seront indiqués sur chaque emballage de façon indélébile, sans rature ni surcharge, ainsi que les informations réglementaires figurant au règlement particulier ASQUER approuvé le 14 janvier 1994.

À savoir :

- Le nom du fabricant,

- Le numéro d’autorisation de fourniture,

- Le numéro de lot.

Les marquages à protubérances devront être composés de produits de qualité « longue durée » certifiés ou ayant une autorisation d’emploi délivrée par le Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, en cours de validité, d’une durée de vie de 48 mois, insensibles aux variations thermiques et compatibles avec les produits de marquage utilisés pour l’entretien. (Peintures).

La géométrie des profils ne doit pas entraver la drainabilité des chaussées tant longitudinalement que transversalement.

Les dispositifs de protubérance auront les hauteurs suivantes :

- pour les marquages VNTP sonores : 	5mm • H • 10mm maximum,

- pour les marquages VNTP non sonores :	H•5 mm maximum.

Les marquages temporaires seront réalisés avec des produits certifiés de la catégorie T ou TE figurant au répertoire des produits certifiés de l’ASQUER.

#### Durée de vie certifiée des produits

Les durées de vie certifiées des produits de marquage sont définies de la manière suivante :

| Certification | NF1 | NF2 |
| --- | --- | --- |
| Peinture mono-composant | • 24 mois | • 200.000 passages de roues |
| Peinture mono-composant ou bi-composant | • 36 mois | • 400.000 passages de roues |
| Enduit projeté à chaud | = 48 mois | = 1.000.000 passages de roues |
| Marquage protubérant VNTP | = 48 mois | = 1.000.000 passages de roues |
| Marquage temporaire | • 6 mois | Néant |

Tous ces produits devront figurer dans le répertoire des produits ASQUER certifiés NF1 ou NF2

#### Contrôle d’identification des produits (produits certifiés)

Le Maître d’œuvre peut prélever pendant toute la durée du chantier, sans avoir à en aviser au préalable l’Entrepreneur, un emballage complet et fermé de produits, à défaut des échantillons de quatre fois (4 x 1) kilogramme de produits, et, le cas échéant, de diluant correspondant sans que le nombre total d’échantillons puisse dépasser 4.

En ce qui concerne les microbilles le prélèvement comporte un sac entier fermé et étiqueté.

Ces contrôles sont à la charge du Maître d’ouvrage si les produits contrôlés satisfont  à la certification et à la charge de l’entreprise dans le cas contraire compte tenu des prescriptions ci-après.

Les essais sur échantillons comportent :

- pour les peintures et les enduits à froid :

- une détermination de la masse volumique,

- une détermination de la teneur en extrait sec,

- une  détermination de la teneur en cendres,

- pour les enduits à chaud :

- une détermination de la masse volumique,

- une détermination de la teneur en cendres,

- une détermination du point de ramollissement bille et anneau.

Si les produits ne répondent pas aux prescriptions de certification et après qu’une analyse complète ait révélé l’absence de conformité avec les produits certifiés, ils sont refusés et enlevés des chantiers. Les travaux déjà exécutés avec ces produits ne sont pas rémunérés.

- pour les microbilles,

- une détermination de la granularité conforme au tableau ci-après,

| TAMIS AFNOR | Dimensions | Refus cumulé % en poids |
| --- | --- | --- |
| N°29 | 0.630 mm | 0 à 10 % |
| N°28 | 0.500 mm | 10 à 40 % |
| N°26 | 0.315 mm | 50 à 75 % |
| N°25 | 0.250 mm | 75 à 100 % |
| N°12 | 0.125 mm | 95 à 100 % |

- une détermination du pourcentage de défauts qui doit être • à 20%.

Si les microbilles ne répondent pas aux conditions de la certification elles sont refusées et évacuées du chantier, à l’exception des billes bénéficiant d’un traitement spécifique pour l’accrochage sur le produit de marquage concerné et  après leur acceptation par le Maître d’œuvre.

### Piquetage des travaux

Il sera effectué en présence du Maître d’œuvre.

Le piquetage comporte :

- la matérialisation des débuts et fins de bandes et le positionnement des points singuliers ,

- les emplacements des marquages spéciaux.

### Travaux de nettoyage

Le nettoyage initial des terres et salissures consistantes par balayage et arrosage est exécuté par l’entreprise, à ses frais.

Pendant les travaux, l’entreprise devra procéder aux éventuels nettoyages des sections de chaussées salies ; à cet effet, le Maître d’œuvre doit lui communiquer quarante-huit (48) heures à l’avance les sections de chaussées nécessitant un nettoyage.

Le nettoyage précédant immédiatement l’application des produits sur les bandes de chaussées à marquer est exécuté par l’Entrepreneur et à ses frais.

### Effacement du marquage existant

Les bandes à supprimer restent, à moins de modifications de la réglementation, l’exception.

L’effacement des bandes doit être effectué au moyen de l’un des procédés suivants soumis à l’agrément du Maître d’œuvre :

- décapage par projection d’un produit abrasif en présence d’eau, suivi d’un balayage soigné,

- décapage par projection d’air chaud à grande vitesse accompagné d’un raclage pour les produits épais,

- ponçage de la chaussée effectué à l’aide d’un engin rotatif,

- dégradation du produit à l’aide d’une machine à percussion.

L’effacement définitif des bandes axiales ou de délimitation des voies par recouvrement est interdit.

### Prémarquage

Le prémarquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit l’axe de la bande, soit l’un des bords, l’Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le prémarquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rives.

Toutefois, il ne peut être effectué que sur la bande axiale si le matériel d’application du produit permet d’effectuer plusieurs bandes simultanément.

Les systèmes par report mécanique ou véhicules spécialisés seront utilisés dans tous les cas où ces possibilités existeront.

Le prémarquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.

Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du prémarquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification du prémarquage est effectuée par le Maître d’œuvre ; les éventuelles modifications demandées à l’Entrepreneur doivent être faites dans un délai de garantie de quarante-huit (48) heures : l’application des produits ne peut intervenir qu'après cette vérification.

### Application des produits

Le matériel employé pour l’exécution des bandes est soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et doit présenter les caractéristiques imposées ci-après :

- Les machines spécifiques pour les multicomposants devront obligatoirement être autotractées à conducteur porté et devront être équipées de système de mélange automatique et continu (sauf travaux spéciaux).

- Etre muni d’un système de malaxage ou recyclage du produit dans la cuve de la machine.

- Pouvoir réaliser toutes les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe.

- Comporter dans le fondoir un système de brassage efficace et continu, ainsi qu’un régulateur de chauffe (pour les enduits).

- Comporter un indicateur de température du produit (pour les enduits à chaud).

- Être muni d’un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme de vitesses usuelles de travail des engins automoteurs, ainsi que de débitmètre pour les peintures.

- Pouvoir être déplacé facilement quelle que soit l’importance du chantier.

L’Entrepreneur procède immédiatement avant l’application du produit au nettoyage des courtes parties de chaussées à nouveau salies. (il est formellement interdit d’appliquer sur chaussée sale ou non dépoussiérée).

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de température indiquées aux certificats ou données par le fabricant le cas échéant.

L’application sur chaussée humide est interdite.

### Contrôle d’exécution

#### Vérification du matériel et planche d’essai

Le matériel sera vérifié à chaque début de campagne ou à chaque remplacement.

Le démarchage effectif du chantier est conditionné par le réglage de la machine sur une planche d’essai au cours de laquelle le Maître d’œuvre s’assure en particulier :

- des caractéristiques et de l’état du matériel qui lui est soumis conformément à l’article 16.3.1.5 du présent chapitre,

- de la conformité des produits utilisés en application de l’article 16.2.2.1 du présent chapitre,

- de la régularité longitudinale et transversale des applications en  produit et en microbilles,

- des caractéristiques géométriques des bandes qui doivent respecter les tolérances définies au présent article.

#### Contrôle des longueurs de bandes

L’entreprise effectue des contrôles occasionnels des largeurs de bandes continues et discontinues, chaque contrôle comporte dix (10) mesures par kilomètres de bande appliquée.

L’entreprise fournit un rapport au Maître d’œuvre indiquant les résultats des contrôles.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure à la largeur prescrite, est de plus de dix pour cent (10%) l’Entrepreneur procède, à ses frais, à une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une semaine après notification de la constatation.

#### Contrôle des modules des lignes discontinues

L’entreprise effectue des contrôles occasionnels des modules des bandes discontinues. Chaque contrôle comporte dix (10) mesures d’éléments de « plein » et dix mesures de modules complets « plein+vide » effectuées sur un kilomètre de bande appliquée.

L’entreprise fournit un rapport au Maître d’œuvre indiquant les résultats des contrôles.

- si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur « pleins » par rapport à la longueur théorique est supérieure à dix pour cent (10%) de la longueur théorique, l’Entrepreneur procède à ses frais à une nouvelle application de produits dans un délai ne dépassant pas une semaine après notification de la constatation,

- si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de module complet  « plein + vide » par rapport à la longueur théorique est supérieure à dix pour cent (10%) de la longueur théorique, l’Entrepreneur procède à ses frais à une nouvelle application de produits dans un délai ne dépassant pas une semaine après notification de la constatation.

### Contrôle en garantie

Le niveau de service des marquages entretenus doit présenter les caractéristiques moyennes ci-après :

#### Marquages classiques réflectorisés

- Degré d’usure : note à l’échelle d’usure LCPC 75

| Certification | NF1 | NF2 |
| --- | --- | --- |
| Visibilité de nuit Rétroréflexion | R•150 Mcd/Lux m-2 | R•150 Mcd/Lux m-2 |
| Visibilité de jour | Blancheur ••0,27 | Coefficient de luminance Rétro.Qd•100 Mcd/Lux m-2 Non rétro. Qd•100 Mcd/Lux m-2 |
| Glissance | A, B1 : SRT • 0,45 B2 : SRT • 0,55 | 2 classes S1 : SRT •0,45 S3 : SRT •0,55 |
| Usure | U • 6 | Pas d’exigence |

#### Marquages à protubérances (visible de nuit par temps de pluie)

- - degré d’usure : 	protubérances : hauteur •70% de la hauteur initiale
			plots : moins de 10% des plots disparus,

- - glissance : 		- G • = + 0,45 S.R.T.,

- - luminance rétroréfléchie : • = 150 Mcd/Lux m2 état sec,

- - luminance rétroréfléchie : • = 35 Mcd/Lux m2 état sous pluie.

Pendant le délai de garantie fixé au C.C.A.P. les contrôles consistent à réaliser, contradictoirement avec l’Entrepreneur, conformément aux normes NF pour chaque contrôle inopiné :

- - 1 mesure de rétroréflexion comportant vingt (20) lectures judicieusement réparties le long des bandes,

- - 2 mesures de glissance : comportant cinq (5) lâchers du pendule par mesure,

- - 2 mesures du degré d’usure.

Aucun contrôle ne peut comporter moins de :

- - 5 mesures de rétroréflexion,

- - 10 mesures de glissance,

- - 10 mesures du degré d’usure.

Ces contrôles sont effectués par l’entreprise à ses frais sur demande notifiée du Maître d’œuvre.

- Ces contrôles seront réalisés à raison de 1 contrôle par année de garantie.

- Pour les bandes de largeur supérieure à 0,15 m le contrôle doit intéresser également le profil en travers du marquage.

- Ces contrôles peuvent utilement être remplacés par une campagne de mesures Ecodyn.

- La valeur retenue pour chaque mesure de contraste est égale à la moyenne arithmétique des valeurs du nombre de lectures qui la composent sans que vingt pour cent (20%) de ces lectures puissent avoir une valeur inférieure à :

|  | NF1 | NF2 |
| --- | --- | --- |
| Rétroréflexion | 100 mcd/lux m-2 | 100 mcd/lux m-2 |
| Glissance | 0,40 SRT pour A et B1 0,50 SRT pour B2 | 0,40 SRT pour S1 0,50 SRT pour S3 |
| Usure | 4 à l’échelle LCPC 75 | Néant |

En cas de mauvais résultat, des mesures supplémentaires seront réalisées aux frais de l’Entrepreneur afin de déterminer avec précision les sections rejetées.

Un contrôle n’est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs des mesures de visibilité, de glissance et d’usure qui le composent satisfont aux conditions définies ci-dessus.

Dès lors qu’un contrôle est jugé inacceptable, l’Entrepreneur  procède à ses frais sur la totalité de la section contrôlée dans le délai qui lui est imparti à l’effacement du marquage, et à l’application d’une nouvelle couche d’un produit certifié soumis à l’accord du Maître d’œuvre et au dosage figurant au certificat du produit s’il est accepté.

Les tolérances basses définies ci-contre visent essentiellement à éviter de réceptionner des sections mêmes courtes de marquage présentant des défauts d’exécution tels :

- manque de billes en fin de cuve,

- surchauffe momentanée d’un produit qui le rend glissant.

### Contrôle de réception

La réception des travaux peut être prononcée lorsque les résultats des contrôles effectués au titre de l’article ci-avant, ont été acceptés par le Maître d’œuvre.

## Mode d’exécution des travaux

### Marquage de bande discontinue de couleur blanche ou jaune

L’entrepreneur devra :

- Le nettoyage préalable de la chaussée

- Le pré-marquage des bandes

- Application de la peinture

Conformément aux plans du projet.

### Marquage de bande  jaune

L’entrepreneur devra :

- Le nettoyage préalable de la chaussée

- Le pré-marquage des bandes

- Application de la peinture

Conformément aux plans du projet.

### Marquage de passage piétons

L’entrepreneur devra :

- Le nettoyage préalable de la chaussée

- Le pré-marquage des bandes

- Application de la peinture

Conformément aux plans du projet.

### Marquage au sol pour rampants vers plateau

L’entrepreneur devra :

- Le nettoyage préalable de la chaussée

- Le pré-marquage des bandes

- Application de la peinture

Conformément aux plans du projet.

- Annexe 1
Réseau départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine _ Recueil d’ouvrages types

- Annexe 2
Fiche technique - Tampon « Sezam »

- Annexe 3
Signalisation Directionnelle - Fiches techniques - Descriptif

- Annexe 4
Plans de giration